Комплект оценочных материалов

по дисциплине Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

#### 1. Выберите один правильный ответ

#### Система нормативных документов разработана для …………

#### А) определения трудозатрат;

#### Б) получения разрешения на строительство;

#### В) регламента всех действий проектировщиков, строителей и производителей строительных материалов и изделий

#### Правильный ответ: В

#### Компетенции (индикаторы): ПК-2

#### 2. Выберите один правильный ответ

#### В состав проекта производства работ (ППР) входят:

#### А) календарный план производства работ с увязкой работ отдельных

#### исполнителей по срокам;

#### Б) Сметы для оплаты выполненных работ

#### В) технологические карты

#### Правильный ответ: В

#### Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выберите два правильных ответа

СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» распространяется на проектирование и строительство» распространяется на строительство ……

А) гостиничных комплексов в городах с населением более 1млн.,

Б) новых высотных зданий и комплексов,

В) жилых зданий и комплексов высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.

Г) строительство зданий и сооружений из монолитного железобетона

Правильный ответ: Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Строительные нормы устанавливают требования безопасности в отношении зданий и сооружений в развитие требований технических регламентов в области строительства, утверждаются нормативным правовым актом (приказом) Минстроя России и применяются | А) | на обязательной основе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть применяются | Б) | к выполнению и соблюдены |
|  |  | В) | рассмотрены на совете директоров |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности должны быть обоснованы на первоначальных | А) | результатах инженерных изысканий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего здания или его частей вследствие начального локального повреждения – это | Б) | прогрессирующее обрушение |
|  |  | В) | климатические параметры района строительства |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | Добровольность применения стандартов и сводов правил, не означает, что они могут | А) | не соблюдаться |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Добровольность применения предоставляет возможность использования проектировщиками других правил, которые должны | Б) | не противоречить требованиям Федерального закона № 384-ФЗ |
|  |  | В) | соответствовать СП |

| Правильный ответ: 1; 2. А; Б. Компетенции (индикаторы): ПК-2 |  |  |
| --- | --- | --- |

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Разложить в порядке значимости нормативно-правовые акты в строительной отрасли:

А) Методики, правила, пособия

Б) Ведомственные стандарты

В) Отраслевые стандарты

Г) Постановления Правительства РФ

Д) Своды правил

Е) Кодексы и Федеральные законы

Ж) ГОСТ и ГОСТ Р

З) Конституция РФ

Правильный ответ: З – Е – Г – Ж – Д – В – Б – А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите последовательность разделов нормативных документов на строительные конструкции и изделия

А) Основные положения по производству работ

Б) Основные положения по эксплуатации и диагностике состояния

В) Общие требования к конструкции

Г) Правила приемки, методы контроля и испытаний

Д) Методы расчета и проектирования строительных конструкций

Правильный ответ: В – Д – А – Б – Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Дополните предложение:

К этажам следует отнести: цокольный, подвальный, подземный, надземный, технический и ………………

Правильный ответ: мансардный

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.  Дополните предложение

# В условиях пожара стальные конструкции в основном теряют свою несущую способность, а для повышения их степени огнестойкости они подлежат …..

Правильный ответ: огнезащите

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Дополните предложение

При проектировании высотных зданий и комплексов необходимо обеспечивать защиту от источников внешнего шума жилых и общественных помещений и прилегающей …….

Правильный ответ: территории

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Дополните предложение

Лифты не являются путями ………

Правильный ответ: эвакуации

Компетенции (индикаторы): ПК-2

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дополните предложение:

Документация, разрабатываемая на первой стадии при двухстадийном

проектировании, содержащая материалы в текстовой и графической формах,

называется  …………………..

Правильный ответ: проектная / проектной

Компетенции (индикаторы): ПК-2

# 2. Дополните предложение

Проектирование ограждающих конструкций высотных зданий, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию междуэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок и т. п. необходимо выполнять в соответствии с СП 51.13330.2011 «…….»

# Правильный ответ: «Защита от шума»

# Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Дополните предложение:

К высотным зданиям относятся здания с высотой более ………………..

Правильный ответ: 75м / 75.0м / 75

# Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Дополните предложение:

Производственные здания с основными несущими конструкциями покрытий (фермы, арки и т.д.) относятся к большепролетным при ширине пролета более ………………

Правильный ответ: 30м / 30-ти метров / 30,0м

# Компетенции (индикаторы): ПК-2

# Задания свободного изложения с расширенным ответом

# 1. Напишите развернутый ответ в свободной форме

# Основные этапы разработки проектных решений (стадия П)

# Ожидаемый результат: Основные этапы разработки проектных решений (стадия «П»):

# – Сбор исходных данных. К ним относятся техническое задание от заказчика, инженерно-геологические и топографические изыскания, данные о существующих коммуникациях и объектах инфраструктуры, информация о природных условиях на участке строительства

# – Архитектурные решения. На этом этапе создаётся планировка объекта, выбираются материалы, прорабатывается внешний вид.

# – Конструктивные решения. Разрабатываются основные элементы конструкций – фундаменты, стены, перекрытия.

# – Инженерные системы. Прокладываются схемы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

# – Технологические решения. Если речь идёт о производственных или промышленных объектах, здесь прописывается размещение оборудования, технологических линий и маршрутов.

# – Экологическая оценка. Учитываются экологические аспекты проекта.

# – Разработка сметной документации. На этом этапе определяется примерная стоимость строительства.

# Критерии оценивания: наличие в ответе четырех из семи этапов

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

- Напишите развернутый ответ в свободной форме

Основные этапы проектирования высотных зданий

Ожидаемый результат: Проектирование высотных зданий включает следующие этапы:

– Подготовительный. На этом этапе осуществляют геотехническую оценку площадки предполагаемого строительства.

– Градостроительное обоснование. В нём приводят градостроительные, экологические и архитектурно-строительные условия размещения и проектирования высотного здания или комплекса.

– Инженерные изыскания. На этом этапе проводят изыскания, проектирование и устройство фундаментов, конструкций нулевого цикла, ограждают строительный котлован и проводят мероприятия по защите территории строительства здания, а также оценивают его влияние на рядом расположенные здания и сооружения.

– Проектные работы. На этом этапе разрабатывают проект высотного здания, включая объёмно-планировочные решения, расположение лестнично-лифтовых узлов и несущих конструкций.

# Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех этапов

Компетенции (индикаторы): ПК-2