Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Специальные виды двигателей»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой КПД выражает долю подведенной тепловой энергии, преобразуемую в механическую работу, снимаемую с выходного вала двигателя?

А) механический

Б) индикаторный

В) эффективный.

Г) термический

Д) адиабатический

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Во сколько раз теоретически мощность роторно-поршневого двигателя больше мощности поршневого четырехтактного ДВС при одинаковом рабочем объеме, степени сжатия, частоте вращения вала, низшей теплоте сгорания топлива и прочих равных условиях?

А) 2.

Б) 1,5

В) 3

Г) 0,5

Д) 2,5

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. В каком из указанных специальных видов двигателей достаточно просто с точки зрения конструкции реализовать двухсторонний рабочий процесс (по обе стороны днища поршня)?

А) двигатель Стирлинга

Б) двигатель Ванкеля

В) газотурбинный двигатель

Г) волновой дисковый двигатель

Д) двигатель Баландина.

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Какой из теоретических газовых циклов не реализуется на практике в натурном тепловом двигателе?

А) цикл Отто

Б) цикл Карно.

В) цикл Брайтона

Г) цикл Стирлинга

Д) цикл Дизеля

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Найти соответствие между указанными элементами конструкции и специальными видами двигателей, в конструкции которых эти элементы применяются.

| 1) | Поршень-вытеснитель | А) | Двигатель Ванкеля |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Эксцентриковый вал | Б) | Свободнопоршневой генератор газа |
| 3) | Буферная полость | В) | Волновой дисковый двигатель |
| 4) | Направляющий аппарат | Г) | Газотурбинный двигатель |
|  |  | Д) | Двигатель Стирлинга |

Правильный ответ: 1-Д, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

2. Найти соответствие между особенностями, присущими конкретному специальному виду двигателей и видом двигателя.

| 1) | Низкий уровень излучаемого шума при работе | А) | Роторно-поршневой двигатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Высокая удельная мощность на единицу массы | Б) | Двигатель Стирлинга |
| 3) | Полное уравновешивание | В) | Двигатель Баландина |
| 4) | Отсутствие боковой силы, действующей на стенку цилиндра | Г) | Паровой двигатель |
|  |  | Д) | Газотурбинный двигатель |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.

Диана Савицкая

3. Найти соответствие между теоретическими циклами специальных видов двигателей и составляющими их термодинамическими процессами.

| 1) | Цикл Эриксона | А) | две изохоры и две изотермы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Цикл Стирлинга | Б) | две изобары и две изохоры |
| 3) | Цикл Карно | В) | две адиабаты и две изотермы |
|  |  | Г) | две изотермы и две изобары |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Найти соответствие между указанными видами специальных двигателей и областями их фактического и возможного применения.

| 1) | Двигатель Стирлинга | А) | Авиация, морской и наземный транспорт, стационарные установки, электростанции |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Двигатель Баландина | Б) | Космический транспорт |
| 3) | Свободнопоршневой генератор газа | В) | Стационарные установки, автомобильный транспорт, подводные лодки |
| 4) | Газотурбинный двигатель | Г) | Наземный транспорт |
|  |  | Д) | Морской и железнодорожный транспорт |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. В какой последовательности осуществляется рабочий процесс двигателя Стирлинга, начиная от начала сжатия рабочего тела (газ)?

А) Вытеснительный поршень медленно движется вблизи НМТ. Под давлением газов рабочий поршень движется к НМТ, совершая полезную работу.

Б) Газ охлаждается, проходя через охладитель, тепло, отведенное от газа, излучается в окружающую среду. Рабочий поршень медленно движется вблизи ВМТ. Вытеснительный поршень перемещает рабочее тело из холодной полости через регенератор и нагреватель в горячую полость. Давление и температура газа увеличиваются до максимальных значений.

В) Сначала рабочий поршень сжимает газ и подаёт его в холодную полость под вытеснительный поршень.

Г) Рабочий поршень медленно движется вблизи НМТ. Вытеснительный поршень движется к ВМТ, перемещая газ из горячей полости в холодную. Проходя регенератор, газ охлаждается до минимальной температуры цикла. Давление рабочего тела падает до величины предварительной закачки. Суммарный объём цилиндров остаётся постоянным. Далее рабочий процесс повторяется.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. В какой последовательности осуществляется рабочий процесс свободнопоршневого генератора газа (СПГГ)?

А) С момента перекрытия газообменных окон рабочими поршнями начинается сжатие заряда в рабочем цилиндре. В конце такта сжатия происходит впрыск топлива (дизельный цикл) или подача искры (бензиновый цикл).

Б) Давление в буферных полостях превышает давление в рабочем цилиндре. Поршни начинают сходиться.

В) Под действие горячих газов поршни расходятся. Открываются выхлопные окна. Горячий газ поступает на линию потребителей (силовая турбина, расширительная машина объёмного типа и др.). Далее рабочий процесс повторяется.

Г) С момента закрытия впускных клапанов свежий заряд сжимается в компрессорных полостях и затем поступает через перепускные клапаны в рабочий цилиндр через впускные окна.

Д) Сначала поршни расходятся, сжимая воздух в буферных полостях. Под действием разрежения открываются клапаны и в компрессорные полости поступает атмосферный воздух.

Правильный ответ: Д, Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. В какой последовательности осуществляется рабочий процесс свайного дизель-молота?

А) С момента открытия газообменных окон начинается продувка цилиндра от отработавших газов атмосферным воздухом. Далее рабочий процесс повторяется.

Б) Сначала под действием силы тяжести боёк молота движется вниз, сжимая воздушный заряд в цилиндре.

В) Под давлением продуктов сгорания поршень движется вверх, поднимая боёк молота и совершая работу против силы тяжести.

Г) В сжатый воздух в углубление шабота впрыскивается топливо и вследствие удара по топливу, находящемуся в углублении шабота, последнее распыливается и воспламеняется, образуются продукты сгорания.

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. В какой последовательности передаётся энергия горячего рабочего тела к внешнему потребителю в роторно-поршневом двигателе?

А) от ротора

Б) трансмиссии

В) к зубчатой шестерне наружного зацепления к зубчатому колесу внутреннего зацепления через

Г) эксцентриковый вал и к

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Газообмен в роторно-поршневом двигателе Ванкеля осуществляется через ________ окна.

Правильный ответ: газообменные

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. В аксиально-поршневом двигателе поршень совмещает возвратно-поступательное ________ движения в цилиндре.

Правильный ответ: вращательное

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. В силовой установке со свободно - поршневым генератором газа расширение рабочего тела осуществляется в ________.

Правильный ответ: силовой турбине

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. ________ механизм – это механизм газораспределения сверхвысокооборотных ДВС, в котором открытие и закрытие клапана осуществляется двумя отдельными коромыслами.

Правильный ответ: Десмодромный/ десмодромный

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Площадь поршня двигателя составляет 20 см2, давление газов в цилиндре в данный момент 5 кГс/см2. Какова сила давления газа на поршень в кГс? Ответ представить в виде числа.

Правильный ответ: 100

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Какой основной элемент газотурбинного двигателя отвечает за сжатие воздуха?

Правильный ответ: компрессор

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Как называется часть газотурбинного двигателя, где происходит сгорание топлива?

Правильный ответ: камера сгорания

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Определить угловую скорость (рад/с) вращения вала аксиально-поршневого двигателя, если линейная скорость точки, лежащей на диаметре винта, закрепленного на валу, равна 400 м/с, диаметр винта D = 0,8 м? Ответ представить в виде числа.

Правильный ответ: 1000

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу.

1. Какое нормальное напряжение возникает в штоке диаметром d = 30 мм двигателя Баландина с диаметром цилиндра D = 82 мм с двухсторонним рабочим процессом, если текущее давление сгорания в рабочей камере pi = 3 МПа, а скорость поршня в текущий момент времени достигает максимальной величины? В камере сгорания по другую сторону днища поршня происходит выпуск в атмосферу. Давление в этой камере принять атмосферным.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Решение:

А) Шток нагружен только силой РГ давления расширяющихся горячих газов в камере сгорания под поршнем, давящих на кольцевую площадь Fс

кН.

Б) Нормальное напряжение, возникающее в штоке, определяется по формуле

МПа,

где FS – площадь поперечного сечения штока.

Правильный ответ: Нормальное напряжение равно 19,4 МПа.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Определить среднюю скорость Сm рабочего поршня двигателя Стирлинга с кривошипно-шатунным механизмом при частоте вращения коленчатого вала n = 2100 об/мин, если относительная длина шатуна λ = 0,25. В положении рабочего поршня в ВМТ расстояние между осью поршневого пальца и осью коленчатого вала составляет 300 мм.

Время выполнения: 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый результат:

Решение:

А) Средняя скорость поршня определяется по известной формуле

,

где S – ход рабочего поршня.

Б) По определению относительная длина шатуна λ равна отношению радиуса кривошипа R к длине шатуна L. Для аксиального кривошипно-шатунного механизма радиус кривошипа равен половине хода поршня S

.

В записанном уравнении две неизвестные величины ход поршня S и длина шатуна L. Вторым уравнением, связывающим R и L, является сказанное в условии: R + L = 300 мм. Тогда получаем систему двух линейных уравнений

.

Исключая из системы длину шатуна L, получаем

.

И после алгебраических преобразований

мм.

Тогда средняя скорость рабочего поршня

м/с.

Правильный ответ: Средняя скорость рабочего поршня двигателя Стирлинга равна 8,4 м/с.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Какое давление условного конца сжатия рс создаётся в цилиндре атмосферного двигателя Баландина, если рабочий объём цилиндра Vh = 0,5 л, а объём камеры сгорания Vc = 54 см3. Атмосферное давление В = 100 кПа, процесс сжатия считать адиабатным. Аэродинамическим сопротивлением впускного коллектора двигателя и клапанной щели пренебречь.

Время выполнения: 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый результат:

Решение:

Определяем давление условного конца сжатия

кПа,

где  ε – геометрическая степень сжатия ;

ра = В - так как по условию гидравлическое сопротивление впускного трактора двигателя равно нулю.

Правильный ответ: Давление в условном конце сжатия равно 2618 кПа.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. На какую высоту может поднять боёк массой 500 кг свайный дизель-молот, рабочим объёмом Vh = 73,6 л, если среднее эффективное давление цикла ре = 400 кПа? g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Решение:

В дизель-молоте полезная работа расширения газов  затрачивается на поднятие бойка на заданную высоту Н. При этом боёк массой m приобретает потенциальную энергию . Зная, что Le = E или  искомую высоту поднятия бойка определим по формуле

м.

Правильный ответ: Высота поднятия бойка 6 м.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)