Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология и оборудование сварки плавлением»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

За счет чего в процессе сварки выделяется тепло для расплавления электрода и свариваемого материала?

- за счёт тепла, выделяющегося при прохождении электрического тока через расплавленный шлак

- за счет горения электрической дуги между свариваемым металлом и электродом

- за счет проходящего через электрод и свариваемый материал электрического тока

- всё вышеизложенное

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ПК-1 (ПК-1.2)

2 Выберите один правильный ответ

Каким коэффициентом оценивается производительность процесса наплавки:

- коэффициентом оценки

- коэффициентом наплавки

- коэффициентом полезного действия

- коэффициентом линейного расширения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Выберите один правильный ответ

Водород, который растворяется в жидкой сварочной ванне может быть причиной:

- образования пор

- снижения пластических свойств металла

- образования трещин

- всё вышеизложенное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Выберите один правильный ответ

За счет чего происходит защита сварочной ванны от воздействия атмосферы воздуха при ручной дуговой сварке?

- за счет источника питания

- за счет электродного металла

- за счет флюса

- за счет обмазки электрода

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

5. Выберите один правильный ответ

Способы, уменьшающие попадание водорода в сварочную ванну:

- удаление окислов с поверхности и промывка водой сварочных материалов и зоны сварки

- удаление окислов с поверхности и уменьшение силы тока

- прокалка электродов, сушка флюса, механическая очистка зоны сварки

- быстрая скорость сварки

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

6. Выберите один правильный ответ

Что происходит с увеличением сварочного тока?

- увеличивается удельный расход тепла и снижается напряжение

- уменьшается ширина шва и тепловложения в свариваемую деталь

- увеличивается тепловложение в свариваемую деталь и тем самым увеличивается глубина проплавления

- увеличивается ширина шва и уменьшается глубина проплавления детали

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие названия геометрических характеристик стыкового шва их определениям.

| Определение | Схема |
| --- | --- |
| 1) Ширина шва |  |
| 2) Глубина проплавления |  |
| 3) Толщина свариваемых деталей |  |
| 4) Зазор |  |
| 5) Высота усиления шва |  |
| 6) Толщина шва |  |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Е, 4-В, 5-Г, 6-Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите соответствие между и началом и концом реакции при сварке в зоне высоких температур.

| 1) Fе + СО2→ | А) 2FеО |
| --- | --- |
| 2) 2Fe + О2 → | Б) 2МnО |
| 3) 2Si + 2O2 → | В) 2СО |
| 4) 2Мn + О2→ | Г) FеО + СО |
| 5) 2C + О2 → | Д) 2SiO2 |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите соответствие между изменением режима сварки и геометрическими характеристиками шва.

| Режим | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Увеличение силы тока | А) уменьшится ширина шва и увеличится глубина проплавления |
| 2) Увеличение напряжения на дуге | Б) уменьшится глубина и ширина шва, но увеличится высота усиления шва |
| 3) Увеличение скорости сварки | В) увеличится ширина шва, а глубина проплавления практически не изменится |
| 4) Уменьшение силы тока | Г) несколько уменьшится глубина проплавления свариваемого металла, но увеличится ширина шва |
| 5) Уменьшение напряжения на дуге | Д) уменьшится глубина проплавления свариваемого металла |
| 6) Уменьшение скорости сварки | Е) увеличится глубина проплавления свариваемого металла |

Правильный ответ: 1-Е, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А, 6-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Установите соответствие между позициями на схеме и их названием.

| 1) Горелка |  |
| --- | --- |
| 2) Подложка |  |
| 3) Сварочная ванна |  |
| 4) Дуга |  |
| 5) Токоподвод |  |
| 6) Защитный газ |  |
| 7) Плавящийся электрод |  |
| 8) Наплавленный металл |  |

Правильный ответ: 1-Д, 2-А, 3-Б, 4-Ж, 5-Е, 6-В, 7-Г, 8-З

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность возникновения электрической дуги:

А) образование прослойки из жидкого металла

Б) возникновения дуги

В) образование шейки

Г) отведение электрода от изделия

Д) короткое замыкание электрода на изделие, что приводит к нагреву торца электрода

Правильный ответ: Д, Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите правильную последовательность сварки под слоем флюса:

А) непосредственно сваривание деталей

Б) закрепление детали на сварочной плите

В) установка бухты со сварочной проволокой

Г) выбор режимов настройки сварочного оборудования

Д) удаление с поверхности заготовок оксидной плёнки

Е) заполнение резервуара флюсом

Ж) сбор неизрасходованного флюса после остывания заготовок и зачистка сварочного шва от шлака

Правильный ответ: Д, Б, Г, Е, В, А, Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность электрошлаковой сварки:

А) удержание шлака и металла. Специальные приспособления (ползуны) удерживают текущий шлак и металл. По мере заполнения зазора медные пластины перемещаются вверх

Б) зажигание дуги между электродом и деталью или начальной планкой, ограничивающей зазор. Дуга расплавляет шлак и электрод

В) подготовка. С поверхности соединяемых кромок удаляют ржавчину и оксидную плёнку, придают краям нужную форму. Заготовки устанавливают так, чтобы между ними был клиновидный зазор с углом от 1 до 2 градусов

Г) введение флюса в зазор между кромками деталей

Д) образование жидких слоёв. Снизу – металл, сверху – шлак. Дуга гаснет, так как сварочная проволока плавится в горячем шлаке с высокой теплопроводностью

Е) Образование шва. По всей высоте кромок образуется шов

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Выберите правильную последовательность электрнонно-лучевой сварки:

А) настройка электронного пучка на режим прихватки

Б) выведение пучка на свариваемый стык и прихватка

В) выгрузка сваренного изделия

Г) откачка камеры

Д) размещение свариваемых деталей в вакуумной камере

Е) вывод пучка на начальную точку сварки

Ж) сварка

З) напуск воздуха в камеру

И) установка режимов сварки

К) выдержка сваренного изделия в камере после ЭЛС (от 5 с до 20 мин)

Правильный ответ: Д, Г, А, Б, Е, И, Ж, К, З, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Вставить пропущенное слово

1. При замыкании сварочной цепи напряжение холостого хода падает почти до нуля, а после возбуждения дуги поддерживается в пределах ____ В.

Правильный ответ: 16-30 В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Высота усиления шва – это выпуклость шва, определяемая расстоянием между__________________ и поверхностью сварного шва, измеренным в месте её наибольшего значения.

Правильный ответ: основным металлом

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. При сварке больших толщин применяют односторонние или двухсторонние ______________________.

Правильный ответ: скосы кромок

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Столб сварочной дуги можно рассматривать как________________, по которому проходит электрический ток.

Правильный ответ: гибкий проводник.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

5. При сварке под флюсом практически весь электродный металл участвует в образовании шва. Потери на угар и разбрызгивание не превышают ____________%.

Правильный ответ: 1-3%.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Как называется явление отклонения электрической дуги от оси электрода, блуждание конца дуги по изделию в процессе ручной дуговой сварки?

Правильный ответ: магнитное дутьё

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Как называется способ соединения заготовок методом расплавления соприкасающихся поверхностей без сжатия?

Правильный ответ: сварка плавлением

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Как называется дефект в виде разрыва в сварном шве или прилегающей к нему зоне?

Правильный ответ: трещина сварного соединения

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Назовите основные параметры режима сварки для ручной дуговой сварки.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Правильный ответ: Основные параметры: сила сварочного тока (А), напряжение дуги (В) и скорость сварки (м/ч).

Критерии оценивания: наличие в ответе параметров режима таких как скорость сварки сила тока и напряжение, а также их размерных величин.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

- Назовите основные преимущества сварки в защитных газах.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- высокая концентрация дуги, обеспечивающая минимальную зону структурных превращений и относительное небольшая деформация изделий;

- высокая производительность;

- высокоэффективная защита расплавленного металла;

- отсутствие необходимости применения флюсов и обмазок;

- широкая возможность механизации и автоматизации;

- возможность сварки в любых пространственных положениях.

Критерии оценивания: наличие в ответе преимуществ сварки таких как: высокая производительность, возможность механизации, высокоэффективная защита сварочного металла.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Сущность сварки неплавящимся электродом?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Сварка неплавящимся электродом – это процесс соединения металлов с использованием неплавящегося вольфрамового электрода. Этот метод в основном применяется для сварки нержавеющей стали, алюминия, магния и других цветных металлов. Основные аспекты и суть процесса включают в себя:

- Неплавящийся электрод. В процессе используется вольфрамовый электрод, который не плавится во время сварки. Электрод обеспечивает необходимую энергию для генерирования дуги и нагрева материала.

- Инертная газовая атмосфера. вокруг зоны сварки подается инертный газ (обычно аргон или гелий), который защищает сварочную ванну от воздействия окружающей атмосферы. Это предотвращает окисление и загрязнение сварного шва.

- Сварочное оборудование. Сварочный аппарат TIG производит электрический ток, который создает дугу между электродом и обрабатываемым металлом. Сварщик управляет расстоянием между электродом и деталями, а также подает присадочный материал, если это необходимо.

- Высокое качество шва. Сварка TIG обеспечивает отличное качество сварного шва с минимальными дефектами и трещинами. Этот метод позволяет получать аккуратные и прочные соединения.

- Регулируемость процесса. Сварщик имеет возможность точно контролировать параметры сварки, что позволяет адаптировать процесс под различные материалы и толщины.

- Применение. В связи с высоким качеством и возможностью сварки различных металлов, данная технология широко используется в авиастроении, автомобилестроении, производстве мебели, а также в различных промышленных применениях.

Критерии оценивания: наличие в ответе сущности процесса сварки неплавящимся электродом. Наличие в ответе определения «Сварка неплавящимся электродом».

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Что такое сварка световым лучом?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Сварка световым лучом, также известная как лазерная сварка, представляет собой процесс соединения материалов с использованием высокоэнергетического светового потока, чаще всего в форме лазерного излучения. Эта технология обладает рядом уникальных характеристик и преимуществ:

- Принцип действия: в процессе сварки световым лучом концентрированный пучок лазерного света направляется на кромки деталей. Лазерный луч проникает в материал, нагревает его и приводит к плавлению, образуя сварочную ванну.

- Типы лазеров: для сварки могут использоваться различные типы лазеров, такие как CO2-лазеры, волоконные лазеры и диодные лазеры, в зависимости от конкретных задач и материалов, которые требуется сваривать.

- Высокая точность и контроль: лазерная сварка позволяет достигать высокой точности и минимальной зоны термического влияния благодаря фокусировке лазерного луча. Это особенно важно при сварке деталей с низкими допусками и со сложной геометрией.

- Скорость сварки: процесс сварки световым лучом осуществляется быстро, что повышает общую производительность и сокращает время цикла производства. Это делает метод особенно привлекательным для массового производства.

- Минимальные деформации: поскольку лазерный луч воздействует на небольшую площадь, уровень термических деформаций сведен к минимуму, что особенно важно при работе с тонкими и чувствительными материалами.

- Широкий спектр материалов: метод эффективен для сварки различных металлов, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь, а также большинство термопластов и композитов.

- Автоматизация и интеграция: сварка световым лучом может легко интегрироваться в производственные линии и автоматизированные системы, что позволяет повысить эффективность и снизить затраты на труд.

- Работа со сложными конструкциями: метод позволяет работать с труднодоступными местами и сложными геометрическими формами, что делает его идеальным для высокотехнологичных отраслей, таких как аэрокосмическая, автомобильная и медицинская промышленность.

Критерии оценивания: наличие в ответе определения «Сварка световым лучом», а также преимущества сварки лучом таких как: минимальные деформации, скорость сварки, широкий спектр свариваемых материалов и т. п.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2).

5. Сущность сварки при помощи плазменной дуги?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Плазменная сварка – это процесс соединения материалов, который использует плазму в качестве источника тепла для плавления и соединения материалов. Этот метод сварки отличается от других методов, таких как аргонодуговая сварка или лазерная сварка, своим принципом работы и характеристиками. Основные аспекты сущности плазменной сварки:

Принцип действия. В плазменной сварке электрическая энергия используется для создания плазмы, которая представляет собой ионизированный газ. Плазма генерируется путем подачи электрического тока через газ (чаще всего аргон или гелий), что приводит к его ионизации. Плазменный струйный эффект образует пучок высокотемпературного газа, который направляется на сварочную ванну.

Преимущества:

Высокая температура. Плазма может достигать очень высоких температур (до 30 000 °C и выше), что позволяет эффективно плавить различные металлы и сплавы.

Точность. Плазменная сварка обеспечивает высокую точность и контроль над процессом, что позволяет свести к минимуму зону термического воздействия и деформацию при сварке.

Многообразие материалов. Этот метод подходит для сварки различных материалов, включая нержавеющую сталь, алюминий, медь и специальные сплавы.

Способы подачи плазмы: существует несколько способов подачи плазмы:

Прямой плазменный процесс: при прямом процессе электрическая дуга проходит непосредственно между электродом и сварочным изделием.

Индукционная плазменная сварка: используется для создания плазменного потока с помощью электромагнитной индукции.

Области применения. Плазменная сварка часто используется в таких отраслях, как авиа- и судостроение, при производстве трубопроводов, а также в медицинской и электронике, где требуется высокая точность и чистота сварных швов.

Автоматизация. Плазменная сварка может быть легко интегрирована в автоматизированные системы, что позволяет повысить производительность и снизить себестоимость продукции.

Безопасность и экология. Стандартные меры безопасности должны быть соблюдены, так как работа с плазмой и высокими температурами требует осторожности. Кроме того, процесс может производить пары и дым, поэтому важно следить за вентиляцией в рабочих зонах.

Критерии оценивания: наличие в ответе преимуществ плазменной сварки таких как: высокая точность плазменной сварки, высокая температура плазменной дуги, возможность автоматизации процесса, наличие определения «Плазменная сварка».

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)