Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Теория автоматического управления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Какой из принципов действия САР предполагает использование обратной связи?

- принцип разомкнутого управления

- принцип замкнутого управления

- принцип прямого управления

- принцип косвенного управления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Какой вид имеет передаточная функция для системы первого порядка?

- Ws=KTs+1

- Ws=Ks2+2ξs+1

- Ws=Ks

- Ws=Ks3+1

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Какой вид имеет логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) для апериодического звена?

- горизонтальная прямая линия

- кривая линия с переменным наклоном

- прямая линия с наклоном 20 дБ/дек

- прямая линия с наклоном -20 дБ/дек

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Что такое устойчивость САР (системы автоматического регулирования)?

- способность системы возвращаться в равновесие после воздействия внешних возмущений

- способность системы увеличивать амплитуду колебаний

- способность системы не реагировать на внешние воздействия

- способность системы изменять свои параметры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Если модулированный сигнал представляет собой последовательность импульсов, следующих через равные промежутки времени, одинаковых по длительности и различных по амплитуде, то речь идёт о…

- широтно-импульсной модуляции

- фазо-импульсной модуляции

- амплитудно-импульсной модуляции

- частотно-импульсной модуляции

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОП-13

- Какой график логарифмической фазовой частотной характеристики соответствует минимально-фазовому звену с приведенной на рисунке аппроксимированной ЛАЧХ?

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Определите передаточную функцию Wξf(s) системы, операторно-структурная схема которой представлена на рисунке.

- -W1(s)1+W1(s)W2(s)

- W1(s)W2(s)1+W1(s)W2(s)

- -W2(s)1+W1(s)W2(s)

- W2(s)1+W1(s)W2(s)

- 11+W1(s)W2(s)

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Какое звено среди переходных процессов, приведенных на графике, имеет наибольшую длительность переходного процесса?

- интегрирующее звено (1)

- апериодическое звено (2)

- усилительное звено (3)

- колебательное звено (4)

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Поставьте в соответствие тип системы и характеристику входного сигнала системы

| Тип | Характеристика |
| --- | --- |
| - система стабилизации | - входной сигнал – заранее неопределенная, зачастую случайная функция времени |
| - система программного регулирования | - входной сигнал – константа (не изменяется во времени |
| - следящая система | - входной сигнал – заранее определенная функция времени |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Сопоставьте приведенные структуры систем автоматического управления с указанными вариантами их классификации.

| Структура САР | Классификация |
| --- | --- |
|  | - разомкнутая система |
|  | - система с управлением по отклонению (с обратной связью) |
|  | - система с компенсацией возмущения |
|  | - система комбинированного управления |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите соответствие между параметром гармонического баланса и его описанием.

| Параметр гармонического баланса | Описание |
| --- | --- |
| - амплитуда колебаний | - разница между -180° и значением ФЧХ на частоте среза |
| - частота колебаний | - максимальное значение выходного сигнала |
| - запас по амплитуде | - разница между единицей и значением АЧХ на частоте среза |
| - запас по фазе | - частота, на которой происходят автоколебания |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Поставьте в соответствие приведенные оригиналы x(t) и изображения по Лапласу x(p) типовых сигналов системы автоматического регулирования.

| Таблица истинности | Логический элемент |
| --- | --- |
| - xt=1(t) | - xp=ωp+a2+ω2 |
| - xt=at | - xp=1p |
| - xt=e-atsin(ωt) | - xp=aωp2+ω2 |
| - xt=asinωt | - xp=1p+a |
| - xt=e-at | - xp=ap2 |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Д | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите соответствие между типом дискретного регулятора и его передаточной функцией.

| Тип дискретного регулятора | Передаточная функция |
| --- | --- |
| - пропорциональный регулятор | - Wz=Kp+Kiz-1+Kd(z-1) |
| - интегральный регулятор | - Wz=Kd(z-1) |
| - дифференциальный регулятор | - Wz=Kiz-1 |
| - ПИД-регулятор | - Wz=Kp |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите соответствие между операторным методом и его описанием.

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| - преобразование Лапласа | - метод, используемый для анализа линейных систем в частотной области |
| - Z-преобразование | - метод, используемый для анализа дискретных систем |
| - преобразование Фурье | - метод, используемый для анализа сигналов в частотной области |
| - преобразование Гильберта | - метод, используемый для анализа комплексных сигналов |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите соответствие между критериями устойчивости и их описаниями.

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| - критерий Найквиста | - критерий, основанный на анализе корней характеристического уравнения |
| - критерий Михайлова | - критерий, основанный на построении годографа передаточной функции |
| - критерий Гурвица | - критерий, основанный на анализе таблицы коэффициентов характеристического уравнения |
| - критерий Рауса | - критерий, основанный на построении кривой Михайлова |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите соответствие между переходными характеристиками и передаточными функциями типовых звеньев.

| Переходная характеристика | Передаточная функция |
| --- | --- |
| - переходная характеристика под цифрой 1 на графике | - Wp=KT*p+1 |
| - переходная характеристика под цифрой 2 на графике | - Wp=KT2*p2+2*ξ*T*p+1 |
| - переходная характеристика под цифрой 3 на графике | - Wp=K |
| - переходная характеристика под цифрой 4 на графике | - Wp=kp |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность этапов проектирования системы автоматического управления

- анализ объекта управления

- определение требований к системе

- синтез системы управления

- выбор типа регулятора

- тестирование и настройка системы

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите правильную последовательность этапов составления дифференциального уравнения системы автоматического регулирования

- запись уравнения равновесия системы

- запись математических моделей отдельных звеньев

- выражение входных и выходных величин через дифференциальные уравнения

- приведение уравнения к стандартному виду

- анализ порядка уравнения и его коэффициентов

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите правильную последовательность шагов для исследования нелинейной системы

- идентификация нелинейного звена

- линеаризация системы

- построение фазовых траекторий

- анализ устойчивости системы

- вывод о поведении системы

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите правильную последовательность шагов для анализа системы с использованием логарифмических характеристик:

- вывод о качестве системы

- определение запасов устойчивости

- построение ЛАЧХ и ЛФЧХ

- анализ устойчивости системы

Правильный ответ: В, Б, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Расположите этапы исследования релейной системы автоматического регулирования (САР) методом фазовых траекторий:

- построение фазовых траекторий

- определение точек переключения

- анализ устойчивости системы

- построение графика переходного процесса

- определение параметров релейного элемента

Правильный ответ: Д, Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Расположите этапы прохождения сигнала через цифровую систему автоматического регулирования (САР):

- построение фазовых траекторий

- определение точек переключения

- анализ устойчивости системы

- построение графика переходного процесса

- определение параметров релейного элемента

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Установите правильную последовательность анализа системы с использованием матричной передаточной функции:

- синтез регулятора и реализация системы

- преобразование в передаточную функцию

- анализ устойчивости

- построение матричной модели

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Укажите последовательность действий при оценке устойчивости системы по критерию Михайлова:

- применить условия устойчивости критерия Михайлова к построенному годографу

- подставить вместо s значение jω в характеристический полином

- получить характеристическое уравнение системы

- записать характеристический полином

- построить на комплексной плоскости годограф Михайлова

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Элемент системы автоматического регулирования (САР), который формирует управляющее воздействие на объект управления на основе сравнения заданного и текущего состояния, называется ____________.

Правильный ответ: регулятор

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Отношение выходного сигнала к входному в операторной форме, выраженное через преобразование Лапласа, называется __________ функцией.

Правильный ответ: передаточной

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- На рисунке представлена переходная характеристика системы управления. Время регулирования в этой системе составляет ______ секунд. В ответе указать только цифру.

Правильный ответ: 7

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- На рисунке представлена переходная характеристика системы управления. Перерегулирование в этой системе составляет ___%. В ответе указывать число, кратное 10.

Правильный ответ: 30

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Звено, которое описывается передаточной функцией Ws=KTs+1​, называется __________ звеном.

Правильный ответ: апериодическим

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- _________________ – частный случай управления, направленный на поддержание параметров ТП в заданных пределах или изменение их по заданному закону.

Правильный ответ: регулирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- На графике приведена асимптотическая логарифмическая амплитудно-фазовая частотная характеристика разомкнутой системы, замкнутая система которой является _______________ астатической.

Правильный ответ: неустойчивой

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- ___________________ – это объект, который в установившемся режиме (при постоянном входном воздействии) имеет выходной сигнал, пропорциональный уровню входного воздействия.

Правильный ответ: астатический объект

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Если при отсутствии входных воздействий объект управления может как сохранять положение покоя, так и совершать некоторые незатухающие движения, то его называют   ______________________.

Правильный ответ: нейтральным / нейтрально устойчивым / находящимся на границе устойчивости.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Решение дифференциального уравнения позволяет определить __________ системы.

Правильный ответ: поведение / динамику / характеристики.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- Система, которая возвращается в равновесие после воздействия внешних возмущений, называется __________.

Правильный ответ: устойчивой системой / стабильной системой / системой с устойчивостью.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

- По передаточной функции Wp=0.1pp2+3p+2 определить, из каких типовых звеньев состоит САР.

Правильный ответ: дифференцирующего звена и апериодического звена второго порядка / передаточная функция включает дифференцирующее звено и апериодическое звено второго порядка / САР состоит из дифференцирующего звена (числитель) и апериодического звена второго порядка (знаменатель).

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Написать передаточную функцию W(p) по входному  возмущающему воздействию f системы, представленной на структурной схеме.

Правильный ответ: W2p1+W1pW2p  /  W21+W1W2  /  W2pW1pW2p+1  /   W21+W2W1  /  W2/(1+W1W2) / W2(p)/(1+W1(p)W2(p))

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Метод __________________ – это метод использования определенных интегралов по времени от функции регулируемой величины или ошибки.

Правильный ответ: интегральных критериев / интегральных оценок / интегральной оценки качества / интегральных показателей / интегральных методов анализа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- По передаточной функции Wp=10p2+4p+25 определить, из каких типовых звеньев состоит САР.

Правильный ответ: колебательное звено / колебательное звено второго порядка / колебательная передаточная функция / динамическое звено с колебаниями.

Компетенции (индикаторы): ОПК-13

- Передаточная функция системы определяется как отношение __________.

Правильный ответ: выхода к входу в изображениях Лапласа / выходного сигнала к входному сигналу / изображения выхода к изображению входа/ отклика системы к воздействию / полинома числителя к полиному знаменателя в операторной форме.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Оценить время переходного процесса в системе, которая задана следующей структурной схемой:

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- определение передаточной функции системы;

- анализ характеристического уравнения;

- определение типа системы и корней;

- правильность оценки времени переходного процесса;

- точность расчётов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- В помещении установлен нагреватель с передаточной функцией W1p=10.5p+1​ и датчик температуры с передаточной функцией W2p=10.2p+1​. Нагреватель управляется регулятором, который формирует управляющее воздействие на основе разницы между заданной температурой и текущей температурой в помещении. Возмущающее воздействие ft — это изменение температуры из-за открытого окна.

Напишите передаточную функцию системы по возмущающему воздействию ft. Как изменится температура в помещении, если окно открыто на 5 минут, и температура на улице на 10°C ниже, чем в помещении?

Время выполнения – 70 мин

Критерии оценивания:

- определение передаточной функции;

- математические модели возмущающего воздействия;

- правильность численного расчёта изменения температуры;

- оформление и структура решения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Найти передаточную функцию Wp по виду асимптотической ЛАЧХ, представленной на графике.

Время выполнения – 35 мин

Критерии оценивания:

- наличие обоснования выбора звеньев;

- корректность определения структуры передаточной функции;

- корректность записи передаточной функции.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Определить порядок и устойчивость системы автоматического управления (САУ) по кривой Михайлова, предоставленной на графике:

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- корректность описания поведения кривой Михайлова;

- анализ устойчивости системы;

- определение порядка системы;

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Двигатель имеет передаточную функцию W1p=100.1p+1​, а датчик скорости — W2p=10.05p+1​. Регулятор поддерживает заданную скорость двигателя. Возмущающее воздействие ft — это изменение нагрузки на двигатель.

Напишите передаточную функцию системы по возмущающему воздействию ft. Как изменится скорость двигателя, если нагрузка увеличится на 20% в течение 2 секунд?

Время выполнения – 70 мин

Критерии оценивания:

- определение передаточной функции;

- математические модели возмущающего воздействия;

- правильность численного расчёта изменения скорости двигателя;

- оформление и структура решения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Определить результирующую характеристику соединения нелинейных звеньев в виде обратной связи: xвых=fxвх

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- анализ структуры схемы;

- корректность определения математической модели;

- правильность результирующего уравнения;

- логичность и структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Оценить tп для объекта, поведение которого описано передаточной функцией  W(p)=(6p+1)/(p2+4p-5).

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- корректность итогового результата времени переходного процесса (tп​);

- логичность и структурированность ответа;

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13

- Как учитываются ограничения на управляющие воздействия и состояния системы при синтезе оптимального управления в статическом режиме? Приведите примеры.

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- правильность понимания и формулировки ограничений;

- описание методов учета ограничений (не менее 3 шт);

- корректность приведенных примеров;

- логичность и структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-13