Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Микропроцессорная техника в системах управления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.	Центральный процессор

А)	Выполнено по классической схеме и служит для обработки 8-разрядных данных.

Б)	Предназначено для формирования текущего 16-разрядного адреса памяти программ (CSEG) и адреса внешней памяти данных (XSEG).

В)	Выполняет две основные функции: управление процессом преобразования (обработки) данных каждой командой и выполнение этого преобразования (обработки).

Г)	Представляет собой цифровой автомат, формирующий сигналы для управления всеми внутренними и внешними узлами микроконтроллера.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

2.	Операционное устройство

А)	Выполняет две основные функции: управление процессом преобразования (обработки) данных каждой командой и выполнение этого преобразования (обработки).

Б)	Выполнено по классической схеме и служит для обработки 8-разрядных данных.

В)	Представляет собой цифровой автомат, формирующий сигналы для управления всеми внутренними и внешними узлами микроконтроллера.

Г)	Предназначено для формирования текущего 16-разрядного адреса памяти программ (CSEG) и адреса внешней памяти данных (XSEG).

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

3.	Устройство формирования адреса

А)	Выполнено по классической схеме и служит для обработки 8-разрядных данных.

Б)	Предназначено для формирования текущего 16-разрядного адреса памяти программ (CSEG) и адреса внешней памяти данных (XSEG).

В)	Представляет собой цифровой автомат, формирующий сигналы для управления всеми внутренними и внешними узлами микроконтроллера.

Г)	Выполняет две основные функции: управление процессом преобразования (обработки) данных каждой командой и выполнение этого преобразования (обработки).

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

4.	Устройство управления и синхронизации

А)	Представляет собой цифровой автомат, формирующий сигналы для управления всеми внутренними и внешними узлами микроконтроллера.

Б)	Выполняет две основные функции: управление процессом преобразования (обработки) данных каждой командой и выполнение этого преобразования (обработки).

В)	Предназначено для формирования текущего 16-разрядного адреса памяти программ (CSEG) и адреса внешней памяти данных (XSEG).

Г)	Выполнено по классической схеме и служит для обработки 8-разрядных данных.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

5.	Внутренняя память данных DSEG

А)	Располагается во внутреннем ОЗУ и может иметь объем 1024 или 2048 байт.

Б)	Располагается во внутреннем ОЗУ и может иметь объем 4096 байт.

В)	Располагается во внутреннем ОЗУ и может иметь объем 128 или 256 байт.

Г)	Располагается во внутреннем ПЗУ и может иметь объем 4096 байт.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

6.	Пространство регистров RSEG

А)	Содержит 16 регистров, сгруппированных в 4 регистровых банка (Register Banks) RB0...RB3 по 4 регистров (R0...R3) в каждом.

Б)	Содержит 64 регистра, сгруппированных в 8 регистровых банка (Register Banks) RB0...RB3 по 8 регистров (R0...R7) в каждом.

В)	Содержит 32 регистра, сгруппированных в 4 регистровых банка (Register Banks) RB0...RB3 по 8 регистров (R0...R7) в каждом.

Г)	Содержит 2 регистра.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие. Внешние сигналы управления имеют следующее назначение:

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| 1) ALE | А) Конфигурирование памяти программ (External Access). |
| 2) EA | Б) Разрешение фиксации младшего байта адреса во внешнем регистре (Address Lath Enable). |
| 3) RST | В) Чтение из внешней памяти программ CSEG (Programm Store Enable). |
| 4) PSEN | Г) Внешний сигнал сброса микроконтроллера в исходное состояние (Restart). |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

- Установите соответствие

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| 1) RD | А) Внешний сигнал сброса микроконтроллера в исходное состояние (Restart). |
| 2) RST | Б) Разрешение фиксации младшего байта адреса во внешнем регистре (Address Lath Enable). |
| 3) EA | В) Чтение из внешней памяти данных XSEG. |
| 4) ALE | Г) Конфигурирование памяти программ (External Access). |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

- Установите соответствие

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| 1) WR | А) Разрешение фиксации младшего байта адреса во внешнем регистре (Address Lath Enable). |
| 2) ALE | Б) Конфигурирование памяти программ (External Access). |
| 3) RST | В) Внешний сигнал сброса микроконтроллера в исходное состояние (Restart). |
| 4) EA | Г) Запись во внешнюю память данных XSEG. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | В | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

- Организация памяти микроконтроллеров семейства MCS-51. Установите соответствие

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| 1) DSEG (Data Segment) | А) пространство регистров |
| 2) RSEG (Register Segment) | Б) пространство внешней памяти данных |
| 3) BSEG (Bite Segment) | В) пространство внутренней памяти данных |
| 4) XSEG (eXternal Segment) | Г) пространство битовой памяти данных |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Таблица векторов прерываний. Расположите последовательно по мере возрастания стартовых адресов:

А)	EXTI0

Б)	RESET

В)	EXTI1

Г)	TIMER0

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

- 1.	Таблица векторов прерываний. Расположите последовательно по мере уменьшения стартовых адресов:

А)	TIMER0

Б)	RESET

В)	EXTI0

Г)	EXTI1

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Параллельный порт (P) предназначен для приема и выдачи байта данных в ________________ коде.

Правильный ответ: параллельном

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

2. Последовательный порт (SP) используется для приема и выдачи данных в ________________ коде.

Правильный ответ: последовательном

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

3. Сторожевой таймер (WDT) служит для предотвращения зависания микроконтроллера при зацикливании программы и представляет собой 14-разрядный счетчик ________________ процессора.

Правильный ответ: машинных циклов

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

4. Пространство битов BSEG предназначено для хранения ________________.данных.

Правильный ответ: булевых

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Режим холостого хода выполняется по команде в программе, устанавливающей бит IDL=1. В этом режиме блокируется ___________________, а периферийные устройства продолжают работать.

Правильный ответ: центральный процессор

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

2. Режим микропотребления осуществляется программно установкой бита PD=1. Работа внутреннего ___________________ блокируется, что приводит к прекращению работы всех узлов МК.

Правильный ответ: тактового генератора

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

3. Детектор падения частоты (OFD) предназначен для сброса микроконтроллера и удержания его в этом состоянии при снижении ___________________  ниже допустимого значения.

Правильный ответ: тактовой частоты

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

4. Система прерываний (IC) в базовой конфигурации включает 5 источников прерываний – два внешних и три внутренних. Прерывание от каждого источника может иметь высокий или низкий ___________________ и может быть маскировано.

Правильный ответ: приоритет

Компетенции (индикаторы) ОПК-14

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Описать последовательность действий при составлении программы управления дискретным выходом (циклическое включение (500 мс) и выключение (200 мс) светодиода, подключенного к выводу P0.1.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- правильность;

- последовательность;

- лаконичность.

Компетенции (индикаторы) ОПК-6, ОПК-14

2. Описать последовательность действий при составлении программы опроса дискретного входа и управления дискретным выходом. При низком логическом уровне на дискретном входе P0.0 светодиод, подключенный к выводу P0.1 включен, при высоком логическом уровне на дискретном входе P0.0 светодиод,  подключенный к выводу P0.1  циклически включается (100 мс) и выключается (200 мс).

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 60 мин

Критерии оценивания:

- правильность;

- последовательность;

- лаконичность.

Компетенции (индикаторы) ОПК-6, ОПК-14

3. Описать последовательность действий при составлении программы управления дискретным выходом (циклическое включение (100 мс) и выключение (50 мс) светодиода, подключенного к выводу P1.3.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- правильность;

- последовательность;

- лаконичность.

Компетенции (индикаторы) ОПК-6, ОПК-14

4. Описать последовательность действий при составлении программы опроса дискретного входа и управления дискретным выходом. При низком логическом уровне на дискретном входе P1.2 светодиод, подключенный к выводу P1.3 выключен, при высоком логическом уровне на дискретном входе P1.2 светодиод,  подключенный к выводу P1.2 циклически включается (50 мс) и выключается (100 мс).

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 60 мин

Критерии оценивания:

- правильность;

- последовательность;

- лаконичность.

Компетенции (индикаторы) ОПК-6, ОПК-14