Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование режущего инструмента»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Способность материалов сохранять свою твердость при высоких температурах нагрева в процессе резания называется:

А) прочностью

Б) теплостойкостью

В) износостойкостью

Г) красностойкость

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Выберите один правильный ответ.

При проектировании металлорежущих инструментов решаются следующие основные вопросы:

А) изменение формы и размеров металлорежущего инструмента, повышение термических и динамических характеристик металлорежущего инструмента

Б) в соответствии с областью применения выбирается материал, тип инструмента и конструкция, выполняются расчёты на прочность, износостойкость, термическую прочность и динамическую устойчивость, затем с учетом точности изготовления назначаются допуски на размеры инструмента, указываются технические условия на его изготовление

В) обеспечение заданной прочности и износостойкости

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Выберите один правильный ответ.

Инструментальные стали подразделяются на группы:

А) контактные, бесконтактные, линейные

Б) углеродистые, легированные, быстрорежущие

В) однокорбидные, двукорбидные, безвольфрамовые

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между определениями режущих инструментов и их названиями.

| Определение режущего инструмента | Название |
| --- | --- |
| 1) режущий инструмент, предназначен для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов | А) фреза |
| 2) режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с зубьями, расположенными на корпусе параллельно или наклонно к оси вращения | Б) резец |
| 3) режущий инструмент, который применяется для сверления и создания отверстий в различных по твёрдости материалах | В) метчик |
| 4) режущий инструмент для формирования внутренней резьбы глухих и сквозных отверстий | Г) сверло |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между типами резцов и их назначением.

| Назначение резцов | Типы резцов |
| --- | --- |
| 1) служат для снятия металла при продольном проходе, бывают чистовыми и черновыми, чистовые резцы проходного типа имеют небольшой радиус закругления, что позволяет получать относительно гладкую поверхность обработки и доводить диаметр до более высокой точности | А) отрезные |
| 2) применяются для отрезки и прямой торцовки заготовок заданного диаметра, а также для вырезания канавок | Б) проходные |
| 3) имеют форму, позволяющую обрабатывать внутреннюю поверхность сквозных и глухих отверстий, для этого коническую выносную часть и изогнутую головку | В) фасонные |
| 4) имеют режущую кромку, шаблонно формирующую необходимый профиль – внутренние или наружные закругления, фигурные фаски, галтели | Г) расточные |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между типами фрез и их назначением.

| Тип фрезы | Назначение фрез |
| --- | --- |
| 1) дисковые | А) обработка фасонных поверхностей, металлических заготовок с существенной разницей между длиной и шириной, которые изготавливаются методом протягивания |
| 2) фасонные | Б) при помощи фрез дисковой формы обрезают заготовки, прорезают пазы, производят выборку металла, снимают фаски |
| 3) червячные | В) этот вид фрез выпускается с прямыми или винтовыми зубцами. Последние считаются универсальными за счёт более плавной обработки заготовок, первые предназначены для работы с узкими плоскостями |
| 4) цилиндрические | Г) в процессе обработки фреза точечно воздействует на заготовку, что принцип работы такого инструмента напоминает движение червяка |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

Установите правильную последовательность расчета призматического фасонного резца:

А) определение наибольшей глубины профиля детали

Б) определение величины переднего γ0 и заднего α0 углов резца в зависимости от обрабатываемого материала заготовки, проверка допустимости выбранной величины γ0

В) определение угла заточки

Г) проверка величины угла заострения β0 по его допускаемому значению

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

Установите правильную последовательность расчета червячной зуборезной фрезы:

А) определение высоты головки зуба колеса

Б) определение высоты ножки зуба

В) определение толщины зуба фрезы по дуге делительной окружности

Г) выбор основных габаритных размеров фрезы согласно ГОСТ

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

Установите правильную последовательность расчета дисковой модульной фрезы:

А) определение недостающих размеров для расчета

Б) определение размеров профиля

В) определение основных размеров фрезы

Г) определение ширины фрезы

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Режущий инструмент – часть технологической (инструментальной) оснастки, представляющей орудие труда, с помощью которого осуществляется технологический процесс _____________.

Правильный ответ: резания

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Фасонные резцы – инструменты, режущие кромки которых определены профилем обрабатываемой детали и которые работают по методу _________________.

Правильный ответ: копирования

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Инструментальная оснастка – это инструментальный ___________ с приборами (устройствами) для установки, закрепления, направления, поворота и других операций с заготовками и инструментом.

Правильный ответ: блок

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Инструментальные стали по своему химическому составу, степени легированности подразделяют на ___________.

Правильный ответ: инструментальные углеродистые, инструментальные легированные и быстрорежущие

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основными частями режущего инструмента являются его _________ и крепежная части.

Правильный ответ: рабочая / режущая

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Период стойкости инструмента – это продолжительность резания новым или переточенным инструментом до его ________, то есть до достижения предельно допустимого износа.

Правильный ответ: отказа / потери работоспособности / неисправности

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Приведите расшифровку инструментальной углеродистой стали У8.

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Решение: Буква У означает углерод, а цифра 8 – его содержание в десятых долях процента.

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

2. Дайте ответ на вопрос

Определить частоту вращения шпинделя станка при обтачивании заготовки диаметром D = 80 мм на токарном станке со скоростью резания

V = 215 м/мин.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Решение: Частота вращения шпинделя токарного станка определяется по формуле

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)

3. Дайте ответ на вопрос

Определить глубину резания  при растачивании отверстия  мм до  мм за один проход на токарном станке.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Решение: Глубина резания при точении за один проход определяется по формуле

мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-6 (ПК-6.1, ПК-6.2)