Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Современные методы создания прогрессивного технологического оборудования перерабатывающих и пищевых производств»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из перечисленных принципов не относится к основным принципам конструирования?

А) унификация

Б) модульность

В) сложность

Г) прогрессивность

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Какой из методов конструирования предполагает использование заранее разработанных стандартных элементов?

А) классический

Б) конструкторский

В) рабочий

Г) модульный

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Что подразумевается под экономическими основами конструирования?

А) разработка новых технологий

Б) оценка затрат и оптимизация расходов

В) улучшение характеристик изделий

Г) создание новых материалов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между элементами помпы с их описаниями.

| 1) | Ротор | А) | Элемент, в котором создается поток воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Статор | Б) | Элемент, через который вода попадает в помпу |
| 3) | Входной патрубок | В) | Элемент, обеспечивающий движение воды по системе |
| 4) | Выходной патрубок | Г) | Элемент, через который вода выходит из помпы |

Правильный ответ:1- В; 2- А; 3- Б; 4-Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Установите соответствие между этапами и их конструкциями

| 1) | Этап проектирования | А) | Финальный сбор изделия. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Этап анализа | Б) | Выбор материалов. |
| 3) | Этап изготовления | В) | Оценка прочности. |
| 4) | Этап тестирования | Г) | Проектирование детали |

Правильный ответ: 1- Б; 2- Г; 3- В; 4-А.

Компетенции (индикаторы) ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Установите соответствие между факторами с их обуславливающей жесткостью конструкции .

| 1) | Материал конструкции | А) | Указывает на использование определённых геометрических форм, влияющих на жёсткость. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Геометрические параметры | Б) | Влияет на механические свойства, такие как прочность и упругость. |
| 3) | Размеры элементов | В) | Определяет, насколько устойчивой будет конструкция против внешних нагрузок |
| 4) | Конструкция соединений | Г) | Влияет на распределение нагрузок в изделии и его устойчивость к деформациям |

Правильный ответ: 1- Б; 2- А; 3- В; 4-Г.

Компетенции (индикаторы) ОПК-11 ( ОПК-11.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность.

1. Установите правильную последовательность типов уплотнений по их характеристикам.

А) торцовые уплотнения

Б) бесконтактные уплотнения

В) контактные уплотнения

Г) комбинированные уплотнения

Правильная последовательность: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Установите правильную последовательность соединений методом электрошлаковой сварки:

А) нагрев и плавление шлака с помощью электрической дуги

Б) подготовка заготовок: очистка от загрязнений и ржавчины

В) охлаждение соединения

Г) установка заготовок в сварочное оборудование

Д) заполнение зазора между заготовками одной или несколькими штангами электродов

Е) уплотнение и формирование шва под давлением

Правильная последовательность: Б, Г, Д, А, Е, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Определите последовательность соединения деталей методом холодной клёпки:

А) формирование замыкающей головки клёпки (расклёпка)

Б) контроль качества соединения

В) установка клёпки в отверстия соединяемых деталей

Г) подготовка отверстий в соединяемых деталях

Д) обрезка выступающей части стержня клёпки (при необходимости)

Правильная последовательность: Г, В, Д, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Опоры скольжения используются в строительстве для __________ конструкций, позволяя обеспечить относительную свободу движения между элементами.

Правильный ответ: подвижных/мобильных

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Крутящий момент играет ключевую роль в механике, позволяя преобразовывать __________ в вращательное движение.

Правильный ответ: энергию.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Один из основных типов подшипников — это __________ подшипники, которые используются для уменьшения трения между движущимися частями машин.

Правильный ответ: шариковые.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Независимая сборка оборудования проводится с целью проверки его работоспособности и _______ соответствия техническим требованиям.

Правильный ответ: полного/достоверности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Крепление деталей на поверхностях осуществляется с помощью __________, которые обеспечивают надёжное соединение и устойчивость конструкции.

Правильный ответ: фиксаторами/ крепёжных элементов

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Рациональность силовой схемы определяется её способностью обеспечивать оптимальное распределение нагрузок и ___________ в конструкции.

Правильный ответ: прочность/ устойчивость.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Решить задачу.

Рассчитать толщину стенки цилиндрического аппарата, работающего под внутренним давлением 10 МПа. Внутренний диаметр аппарата составляет 1 метр. Материал аппарата – сталь 09Г2С с допускаемым напряжением 160 МПа. Коэффициент сварного шва равен 0,95.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Толщина стенки цилиндрического аппарата, работающего под внутренним давлением, определяется по формуле:

t=(P*106*D)/(2*σ*φ-P*106)
где:

t – толщина стенки, м;

P – внутреннее давление, Па;

D – внутренний диаметр, м;

[σ] – допускаемое напряжение материала, 106 Па;

φ – коэффициент сварного шва.

Решение:

t=(10*106*1)/(2*160*106*0.95-10*106)≈0.034 м
Ответ: Таким образом, требуемая толщина стенки цилиндрического аппарата составляет примерно 34 мм. Необходимо учитывать прибавки на коррозию и технологические нужды при окончательном выборе толщины.

Критерий оценивания: ответ 34мм.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

2. Решить задачу.

Необходимо рассчитать толщину стенки прочность отливки, изготовленной из серого чугуна, которая будет подвергаться внутреннему давлению P=1.5 МПа. Отливка имеет внутренний диаметр Di=250мм и наружный диаметр 
Do=450 мм. Материал отливки имеет предел прочности на растяжение σb=140МПа и модуль Юнга E=110 ГПа.

где [σ] — допускаемое напряжение материала, которое принимается как 0.4⋅σb для серого чугуна.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Толщину стенки t можно определить по формуле для толстостенных цилиндров, работающих под внутренним давлением: t=P*Di2*[σ]

[σ]=0.4⋅140 МПа=56 МПа,

t=1.5*2502+56=375112≈3.34мм

Проверим прочность отливки с толщиной стенки t=5 мм. Максимальное напряжение в стенке отливки можно определить по формуле Ламе:

σmax=P*(Do2+Di2)Do2-Di2

Подставим известные значения:

σmax=1.5*(4502+2502)4502-2502=1.5*265000140000≈2.835 МПа

Сравниваем максимальное напряжение с допускаемым напряжением:

σmax=2.835МПа<[σ]=56МПа.

Так как максимальное напряжение меньше допускаемого, отливка достаточно прочна.

Ответ: толщина стенки отливки составляет t=5мм, что обеспечивает достаточную прочность при внутреннем давлении P=1.5МПа.

Критерий оценивания: толщина стенки отливки составляет t=5мм при внутреннем давлении P=1.5МПа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)

3. Дать ответ на вопрос.

Что представляет собой вибрационная защита?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Вибрационная защита представляет собой систему методов и средств, направленных на уменьшение воздействия вибраций на объекты и человека, обеспечивая их безопасность и комфорт при работе с машинами и оборудованием.

Критерий оценивания: вибрационная защита представляет собой систему методов и средств, которые обеспечивают безопасность и комфорт при работе с машинами и оборудованием.

Компетенции (индикаторы): ОПК-11 ( ОПК-11.1)