Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Общее материаловедение и технологии материалов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Внутренняя структура кристалла, определяющая порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул называется …

А) макроструктурой

Б) металлической решеткой

В) кристаллической решеткой

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Переход из жидкого состояния в твердое называется …

А) кристаллизацией

Б) аллотропией

В) модифицирование

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Способность металлов в твердом состоянии иметь различные кристаллическое строение и свойства при разных температурах называется …

А) анизотропией

Б) кристаллизацией

В) аллотропией

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Анализ, позволяющий изучать строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении, при этом выявляются крупные дефекты, называется …

А) макроскопический

Б) нормализация

В) дефектоскопия

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5. Анализ, позволяющий определить форму и размеры зерен, выявить микродефекты, изменения в строении металла в результате обработки, называется …

А) нормализация

Б) микроскопический

В) дефектоскопия

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

6. Вредными примесями при производстве стали и чугуна являются …

А) сера и фосфор

Б) углерод и кислород

В) все примеси вредные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Сопоставьте рисунки с названием кристаллической решетки

|  | Кристаллическая решетка |  | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | гранецентрированной |
| 2) |  | Б) | объемно центрированной |
| 3) |  | В) | гексагональная плотноупакованная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Сопоставьте структурный класс стали с содержанием углерода:

|  | Содержание углерода |  | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | до 0,8% | А) | доэвтектоидная |
| 2) | 0,8% | Б) | заэвтектоидная |
| 3) | 0,8-2,14% | В) | эвтектоидная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Сопоставьте структурный класс чугуна с содержанием углерода:

|  | Содержание углерода |  | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 2,14-3,4 % | А) | заэвтектический |
| 2) | 3,4 % | Б) | доэвтектический |
| 3) | 3,4-6,67 % | В) | эвтектический |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Сопоставьте вид обработки со способом обработки:

|  | Вид обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | термическая обработка | А) | нормализация |
| 2) | химико-термическая обработка | Б) | ковка |
|  |  | В) | азотирование |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность этапов изготовления микрошлифа:

А) Вырезка образца

Б) Полирование

В) Шлифование

Г) Отбор образца

Д) Получение плоской поверхности образца

Правильный ответ: Г, А, Д, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

2. Установите правильную последовательность процесса термической обработки:

А) Охлаждение

Б) Нагрев

В) Выдержка

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 ПК-2

3. Установите правильную последовательность измерения твердости по методу Бринелля:

А) Подготовка образца

Б) Определение показателя твёрдости

В) Подготовка прибора Бринелля к испытаниям

Г) Работа с прибором при испытании.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Температура, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое – это температура _________.

Правильный ответ: плавления

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

2. Способность металлов и сплавов проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля – это ________.

Правильный ответ: электропроводность

Компетенции (индикаторы):

3. Способность материала сопротивляться внедрению в его слои другого более твердого материала – это _____________.

Правильный ответ: твердость

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

4. Графическое изображение зависимости температур фазовых превращений в сплавах от их состава, называется __________ состояния.

Правильный ответ: диаграмма

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

5. Процесс насыщения поверхностного слоя детали углеродом – это __________.

Правильный ответ: цементация

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. При каком методе измерения твердости используют стальной или твердосплавный шарик, который вдавливается в поверхность материала под определенным нагрузочным усилием.

Правильный ответ: при методе по Бринеллю/ измеряют по методу Бринелля/ по методу Бринелля

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

2. Как называется процесс добавления в состав материалов примесей для изменения физических и/или химических свойств основного материала.

Правильный ответ: процесс легирования/ легирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

3. Как называется процесс контролируемого изменения физико-механических свойств металлов путем нагрева, выдержки при определенной температуре и последующего охлаждения, а иногда и с помощью химических процессов.

Правильный ответ: термическая обработка/ термообработка/ термическая обработка металла/ термообработка металла

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Расшифруйте марку стали 30ХГСА. Приведите пример минимум трех деталей, изготовленных из данного сплава.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Марка стали 30ХГСА содержит 0,3% углерода, не более 1,5% хрома, не более 1,5% марганца, не более 1,5% кремния. Так как буква А в конце, сталь является высококачественной. Из данного сплава изготавливают валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, рычаги, толкатели, лопасти.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ПК-6

2. Используя диаграмму назовите какие сплавы бывают. Назовите их структурный класс. Определите в сплаве с содержанием углерода 0,8%: 1 – наименование сплава; 2 – структурный класс; 3 – структура при комнатной температуре.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Диаграмма описывать фазовые превращения двух сплавов: сталь и чугун. Структурный класс стали делится на доэвтектоидный, эвтектоидный и заэвтектоидный. Структурный класс чугуна соответственно на доэвтектический, эвтектический и заэвтектический.

Сплав с содержанием углерода 0,8% является сталью. Структурный класс – эвтектоидный. Структура сплава при содержании углерода 0,8% – перлит.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ПК-6

3. Используя диаграмму, определите наименование сплава с содержанием углерода 4%, его твердость по формуле:

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Сплав с содержанием углерода 4% является чугуном. Для определения твердости необходимо с помощью диаграммы найти значения цементита и феррита. Цементит равен 60%, а феррит соответственно 40%. Подставим значения в формулу и получим:

Твердость чугуна с содержанием углерода 4% равна 512.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ПК-6