Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Автоматизация в металлургических процессах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К чему приводит широкое внедрение автоматизации производственных процессов в металлургии?

А) к повышению производительности труда

Б) к повышению энергопотребления

В) к росту численности персонала

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Какой принцип был положен в основу первых автоматических устройств?

А) непрерывности действия

Б) механического регулирования

В) усиления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Как в автоматике называются усилия необходимые для перемещения исполнительных органов?

А) перестановочные

Б) дополнительные

В) обслуживающие

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Что имело существенное значение для развития методов и приемов автоматического регулирования?

А) промышленная революция

Б) развитие электротехники

В) развитие инженерии

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Когда начала развиваться автоматика как самостоятельная отрасль науки?

А) к 40-х годах двадцатого века

Б) в последние годы

В) с момента открытия электричества

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Что требует внедрение автоматизации в металлургии?

А) замены оборудования

Б) привлечение высококвалифицированных специалистов и значительных материальных затрат

В) переналадку производства

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Из каких подсистем состоит типовая автоматизированная система?

А) информационной, технологической сигнализации, защитной, управляющей

Б) модульных

В) интеллектуальных

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Как осуществляется подача сигнала в подсистемах технологической сигнализации?

А) изменением состояния системы

Б) в виде светового, звукового, цветового и одоризационного (появляется запах) сигналов

В) посредством индикации

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие для технологических процессов, классифицируемых при осуществлении автоматизации:

| 1) Непрерывные | А) Перемещение объектов во времени и пространстве |
| --- | --- |
| 2) Состоящие из отдельных операций | Б) Команды выполняются в определенной последовательности |
| 3)Связанные с транспортировкой | В) Физические, химические, непрерывно изменяющиеся во времени |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- При автоматизированной системе заливки сплавов, установите соответствие срабатывания системы, в зависимости от температуры заливки Тзал для следующих сплавов:

| 1) Латуни | А) 670-7500 С |
| --- | --- |
| 2) Бронзы | Б) 710- 7700 С |
| 3) Аl сплавы | В) 1100-12000 С |
| 4) Мg сплавы | Г) 1050-11000 С |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- При использовании автоматизированной системы проектирования технологических процессов, установите соответствие применения отвердителей (катализаторов) для связующих ХТС процесса:

| 1) Смолы: фурановые, феноло-фурановые, фенол-формальдегидные | А) Жидкий амин |
| --- | --- |
| 2) Фенольная смола+ полиизоцианит (Pep-Set) процесс | Б) Ортофосфорная кислота и сульфокислоты (БСК и ПТСК) |
| 3) Щелочная фенольная смола (α-set) процесс | В) Смесь сложных эфиров |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Какие задачи, при автоматизации металлургических процессов, решаются следующими подсистемами:

| 1) Информационная подсистема | А) Технологический контроль, измерение параметров металлургических процессов |
| --- | --- |
| 2) Управляющая подсистема | Б) Защиты и блокировки технологического оборудования |
| 3) Защитная подсистема | В) Дистанционное регулирование металлургических процессов |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Сформулируйте алгоритм автоматизированного расчета литниковой системы, установив правильную последовательность её (литниковой системы -ЛС) расчета:

А) из соотношения Fст:Fшл:∑Fпит определить размеры ЛС

Б) геометрические размеры литейной полости и формы

В) место подвода питателей

Г) определить тип ЛС

Д) определить массу металла заливаемого в форму

Е) определить площадь узкого сечения Fу

Правильный ответ: Б, В, Г, Д, Е, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Установите обобщенную последовательность процесса осуществления плавки:

А) расчет шихты

Б) получение задания

В) шихтовка материалов

Г) загрузка шихтовых материалов в печь

Д) определение последовательности загрузки компонентов

Е) запуск /разогрев печи до требуемой температуры

Ж) проведение плавки в соответствии технологическому регламенту

З) выпуск металла и его последующее применение

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Е, Г, Ж, З

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Для осуществления автоматизированного способа изготовления отливки, установите последовательность тепловых процессов в литейной форме после заливки:

А) Охлаждение

В) Кристаллизация

Б) Затвердевание

Г) Образование остаточных напряжений

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Определить в какой последовательности, при автоматизации плавки, вводят раскислители в сталь?

А) Аl

Б) FeSi

B) FeMn

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Коэффициент передачи датчика называют чувствительностью и определяют как отношение _______.

Правильный ответ: выходной величины - у к входной - х : Кi=у/х

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Входную величину часто называют _________ сигналом, выходную величину выходным сигналом.

Правильный ответ: входным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- При автоматизированном проектировании состава сплава различают две группы добавок, которые могут оказывать влияние на образующуюся структуру сплавов: ___________ и ______________ в нем.

Правильный ответ: растворимые и нерастворимые.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. При автоматическом контроле макроструктуры слитка фиксируются, объёмная усадка проявляется в виде крупных пустот - ______________________ и многочисленных мелких пор- ______________________.

Правильный ответ: усадочных раковин, усадочной пористости.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. При автоматизированном проектировании и изготовлении отливок стремятся вывести усадочную раковину в дополнительный объём, называемый _____________.

Правильный ответ: прибылью.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Все элементы любой группы автоматизированной системы имеют _______ и _______.

Правильный ответ: вход, выход.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Входной величиной элемента в металлургии, как правило, могут быть мгновенные значения измеряемых\контролируемых физических величин __________, __________, __________.

Правильный ответ: температуры, давления, концентрации.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Выходной величиной элемента автоматики могут быть ___________, ___________, _____________ сигналы различные по величине и характеру.

Правильный ответ: электрический, пневматический, гидравлический.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

9. Режим работы элемента (системы) при переменных во времени входной и выходной величинах называют ______________ режимом.

Правильный ответ: установившимся.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Для преобразования контролируемой величины (давления, расхода жидкости или газа) в линейное (угловое) перемещение применяют _________________ или пневмомеханические преобразователи.

Правильный ответ: гидромеханические.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Преобразователи расхода жидкостей и газов в давление: гидравлические и пневматические преобразователи преобразуют контролируемую величину (скорость течения, расход) в ________ жидкости (газа).

Правильный ответ: давление.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Для преобразования температуры в перемещение применяют ____________ пластинчатые пружины.

Правильный ответ: биметаллические.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. В качестве преобразователей перемещения в электрический сигнал, наиболее часто, применяют ______________, ______________, ___________ датчики.

Правильный ответ: реостатные, тензометрические, индуктивные.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. В автоматике, усилителем называют устройство, предназначенное для повышения мощности входного сигнала за счет энергии __________источника питания.

Правильный ответ: постороннего/внешнего.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Отношение величин выходного и входного сигналов называют ________________.

Правильный ответ: коэффициентом усиления.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Время запаздывания при передаче входного сигнала в переходном режиме называют ______________ усилителя.

Правильный ответ: инерционностью.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

8. Устройство, которое за счет внешнего источника энергии производит работу по перемещению регулирующего органа в соответствии с сигналом, поступающим от управляющего устройства называют __________________.

Правильный ответ: исполнительным механизмом.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с развёрнутым ответом

- Перечислить какие элементы можно отнести к вспомогательным компонентам автоматики в металлургии, объяснить их функциональное назначение?

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат: К вспомогательным элементам автоматики в металлургии можно условно отнести электромагнитные и тепловые реле, полупроводниковые приборы типа тиристоров, симисторов и опторонов, а также разнообразные трансформаторы, основными функциями которых является преобразование сигналов и гальваническая развязка электрических цепей микро-ЭВМ и исполнительных устройств.

Критерии оценивания: правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы: электромагнитные и тепловые реле, полупроводниковые приборы типа тиристоров, симисторов и опторонов,  трансформаторы.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Объясните, какие, компоненты автоматики, аппараты называют универсальными переключателями, как они могут быть использованы?

Время выполнения – 7 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Универсальными переключателями называют аппараты которые служат для одновременных переключений в нескольких независимых электрических цепях управления разнообразными металлургическими агрегатами и процессами.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Определите признак измерительного прибора в автоматике, что является его главным элементом, как их классифицируют?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Измерительным прибором называют устройство, служащее для прямого или косвенного измерения требуемой величины, в форме доступной для восприятия человеком.

Главным элементом является первичный измерительный преобразователь, датчик.

Классифицируют на аналоговые и цифровые.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Опишите эффекты к которым приводит автоматизация в литейном производстве?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Снижение себестоимости отливок, повышение производительности производства, повышение качества отливок, снижение брака, повышение безопасности труда, снижение потребления энергии, повышение надежности производства.

Критерии оценивания: правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы: себестоимость, качество, трудоемкость, надежность, ресурсо-энергоэффективность.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Опишите сложности к которым приводит автоматизация в литейном производстве?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: высококвалифицированные специалисты, требование к квалификации персонала, материальные затраты, особенно на начальных  этапах  процесса автоматизации литейного производства, системное  и всестороннее обоснование.

Критерии оценивания: правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы: квалификация персонала, высокие затраты, системная проработка и экономическое обоснование.

Компетенции (индикаторы): ПК-2