Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Подвижной состав транспортных систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Сколько компоновочных схем легковых автомобилей в зависимости от расположения двигателя и ведущих колес?

А) одна

Б) две

В) три

Г) четыре

Д) пять

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Какая из перечисленных деталей, газораспределительного механизма, входит в передаточную группу?

А) клапан

Б) коромысло

В) распределительный вал

Г) сухарь

Д) тарелка

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3. Какой из перечисленных элементов не входит в систему зажигания?

А) свеча

Б) конденсатор

В) катушка зажигания

Г) контактная группа

Д) генератор

Е) валик с кулачком

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Для чего предназначено следящее устройство в гидропневматическом приводе сцепления?

А) для определения срабатывания сцепления

Б) для выравнивания давления воздуха и жидкости в приводе сцепления

В) для включения клапана подачи воздуха в привод сцепления

Г) для пропорциональности между усилиями водителя и усилием, создаваемым приводом

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие типа подвески её названию:

| 1) |  | А) | Макферсона |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) | балансирная |
| 3) |  | В) | рычажная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Установите соответствие приведенных зависимостей параметрам, которые они определяют:

| 1) | P=Gafcosα∓sinα | А) | уравнение тормозного баланса |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | P=0,5cxρвFVx2 | Б) | уравнение тягового баланса |
| 3) | P = Pw + Pψ + Pj. | В) | аэродинамическая сила |
| 4) | P = Pдτ + Pτ + Pw + Pψ | Г) | силы дорожного сопротивления |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. Установите соответствие соотношения углов увода переднего δ1 и заднего δ2 мостов и радиусов поворота R' с R виду поворачиваемости.

| 1) | δ2 > δ1; R'<R; | А) | нормальная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | δ1 = δ2; R'=R; | Б) | недостаточная |
| 3) | δ2 < δ1, R'>R | В) | избыточная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

4. Установите, к какой степени обогащения или обеднения горючей смеси относятся приведенные значения коэффициенты избытка воздуха

| 1) | α= 0,70 – 0,85 | А) | бедная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | α= 0,85 – 0,95 | Б) | обедненная |
| 3) | α= 1,05 – 1,15 | В) | богатая |
| 4) | α= 1,15 –1,20 | Г) | обогащенная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность расположения оборудования системы питания дизельного двигателя:

А) форсунка

Б) топливоподкачивающий насос

В) фильтр тонкой очистки

Г) фильтр грубой очистки

Д) топливный насос высокого давления

Е) топливоприемник

Правильный ответ: Е, Г, Б, В, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Укажите правильную последовательность расположения агрегатов трансмиссии автомобиля:

А) полуоси

Б) сцепление

В) карданная передача

Г) дифференциал

Д) коробка переменных передач

Е) главная передача

Правильный ответ: Б, Д, В, Е, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Комплекс последовательных процессов внутри цилиндров двигателя, в результате которых энергия топлива преобразуется, в механическую работу называют __________________

Правильный ответ: рабочим циклом двигателя

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за один оборот коленчатого вала или за два хода поршня, называют ______________

Правильный ответ: двухтактным

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. _____________________ свойство автомобиля изменять кривизну траектории при фиксированной величине угла поворота управляемых колес вследствие бокового увода.

Правильный ответ: поворачиваемость

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

4.________________________ отклонение вектора скорости эластичного колеса от плоскости вращения при действии боковой силы.

Правильный ответ: боковой увод

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

5. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала по отношению к соответствующим мертвым точкам, называют __________________________

Правильный ответ: фазами газораспределения

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

6.________________________ свойство автотранспортных средств сохранять в определенной дорожной обстановке заданное направление движения или изменять его в соответствии с воздействием водителя на рулевое управление.

Правильный ответ: управляемость

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Коэффициентом сцепной массы называется отношение _________

Правильный ответ: сцепной массы к полной массе автомобиля

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Процесс приготовления горючей смеси определенного состава из  мелко распыленного топлива и воздуха, происходящий вне цилиндров двигателя, называют ___________________

Правильный ответ: карбюрацией

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Напишите результат вычислений.

3. Укажите, чему равен расчетный пробег автомобиля до капитального ремонта, если скорректированный пробег до капитального ремонта составил 380000км., а расчетный пробег до ТО-2 равен 14250км?

Ответ: величина расчетного пробега до капитального ремонта равна ____________.

Правильный ответ: 384750 км.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Дайте ответ на вопрос.

4. Какие силы и моменты действуют на автомобиль движущимся ускоренно, прямолинейно на подъем, характеризуемый углом α?

Правильный ответ: все силы, действующие на АТС, можно разделить  на следующие группы:

- силы веса;

- силы взаимодействия колес с дорогой;

- силы взаимодействия АТС с воздухом;

- силы взаимодействия между звеньями АТС.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

1. Определить эффективный крутящий момент на валу двигателя, крутящий момент и силу тяги на ведущих колесах автомобиля, скорость движения автомобиля, динамический фактор груженого автомобиля УРАЛ-377С. Собственная масса автомобиля в снаряженном состоянии 6830 кг., полная масса автомобиля 25555 кг., число оборотов двигателя 1000 об/мин, площадь поперечного сечения 4,91 м2, движется автомобиль на пятой передаче iкпп=6,17, передаточное число главной передачи iгп=8,9, передаточное число раздаточной коробки, iрк=2,15, коэффициент обтекаемости, Ке=0,09, коэффициент полезного действия трансмиссии 0,8, радиус качения колеса rк =0,579 м. Скоростная характеристика двигателя установленного на автомобиле УРАЛ-377С приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Скоростная характеристика двигателя ЗИЛ-375.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Эффективный крутящий момент на валу двигателя:

Me=716,2×Nen  кгс×м,

где Ne – эффективная мощность л.с. Определяется из графика мощности рис.1 для числа оборотов коленчатого вала двигателя 1000 об/мин;

n – число оборотов двигателя (об/мин).

Me=716,2×601000=42,97 кгс×м,

Крутящий момент на ведущих колесах автомобиля:

где  - передаточное число коробки передач;

- передаточное число главной передачи;

-передаточное число раздаточной коробки передач;

- КПД трансмиссии,=0,8

Мкр=42,97*6,17*2,15*8,9*0,8=4058,7 кгс*м

Сила тяги на ведущих колесах автомобиля равна:

где Мкр - крутящий момент на ведущих колесах автомобиля (кгс*м);

rк - радиус качения колеса, rк =0, 579 м.

(кгс).

Скорость движения автомобиля будет равна:

(км/ч)

где  - радиус качения колеса (м);

n – число оборотов двигателя (об/мин);

- передаточное число коробки передач;

- передаточное число главной передачи;

-передаточное число раздаточной коробки.

(км/ч).

Силу сопротивления воздуха передвижению автомобиля определяем по зависимости:

(кгс)

где  - скорость движения автомобиля, км/ч;

Кв - коэффициент обтекаемости автомобиля, Ке=0,09;

F – площадь поперечного сечения автомобиля, F=4,91 м2.

.(кгс).

Динамический фактор груженого автомобиля:

где Рт – cила тяги, передающаяся от колес через ведущий мост и рессорное подвешивание на раму автомобиля (кгс);

Рw - сила сопротивления передвижению автомобиля вследствие трения о воздух и лобовое сопротивление (кгс);

- полная масса автомобиля (кг).

.

Ответ: Me=49.97 кгс*м, Мкр= 4058,7 кгс*м, Рт=7008,43 кгс, Vа=1,85 км/ч, D=0,274.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Определить силу тяги автомобиля на ведущих колесах при следующих значениях тягово-скоростной характеристики: rк = 0,65 м; iкпп =4,6; iг.п. = 2,7; тр = 0,82, ne=2200 об/мин. Мощностная характеристика представлена на рисунке.

Рисунок - Мощностная характеристика двигателя автомобиля.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Из графика мощностной характеристики двигателя определяем мощность на валу двигателя, Nе = 70 л.с. в соответствии с числом оборотов ne=2200 об/мин.

Определяем эффективный крутящий момент на валу двигателя:

Me=716,2×Nene  кгс×м,

Me=716,2×702200=22,8  кгс×м

Крутящий момент на ведущих колесах автомобиля:

Мкр=22,8*4,6*1*2,7*0,82=232,2 кгс*м

Сила тяги на ведущих колесах автомобиля равна:

Ответ: Рт=357,2 кгс.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. Определить расход топлива для автомобиля ГАЗ-53 при следующих условиях: V = 60 км/ч; i = 0,01; Gгр = 5,2 т; f = 0,02; F = 2,3 м2; k = 0,095; qе=165г/л.с.ч.,  = 0.72 г/см3, ηтр=0,8.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

1. Определяем сопротивления движению автомобиля от дорожных условий:

Ψ=f ± i

Ψ=0.02+0.01=0.03

2. Сопротивление движению автомобиля от воздушного потока определяем по зависимости:

Pw=k*F*V213

3. Расход топлива автомобилем на 100 км пути движения:

Ответ: Расход топлива на автомобиле составил, Q100=23 л/100км.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)