Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Хладотранспорт»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой подвижной состав относится к специализированным изотермическим вагонам?

А) грузовой вагон 5-вагонной рефрижераторной секции БМЗ

Б) вагон-холодильник 12-вагонной рефрижераторной секции

В) автономный рефрижераторный вагон

Г) цистерна-термос

Правильные ответы: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Укажите модель цистерны для перевозки молока:

А) 15-886

Б) 15-6926

В) 15-1209

Г) 15-1230

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

На каком изотермическом подвижном составе используется рассольная система охлаждения ?

А) автономный рефрижераторный вагон;

Б) 5-вагонная рефрижераторная секция БМЗ

В) 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5

Г) 12-вагонная изотермическая секция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие опознавательных буквенных обозначений на специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки скоропортящихся продуктов

| 1) | Изотермическое транспортное средство с нормальной изоляцией | А) | IN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Изотермическое транспортное средство с усиленной изоляцией | Б) | IR |
| 3) | Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса А | В) | INА |
| 4) | Транспортное средство-рефрижератор с усиленной изоляцией класса А | Г) | IRА |
| 5) | Транспортное средство-рефрижератор с нормальной изоляцией класса Е | Д) | INE |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. При предъявлении скоропортящихся грузов к перевозке (в том числе экспортно-импортных) грузоотправитель представляет железнодорожной станции отправления документы. Установите соответствие перевозимого груза и необходимых документов на перевозку.

| 1) | При перевозке плодоовощей | А) | Документ о содержании токсикантов в продукции растениеводства и соблюдении регламентов применения пестицидов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | При перевозке продуктов и пищевого сырья животного происхождения | Б) | Дополнительно прикладывается ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат |
| 3) | При отгрузке плодоовощей, растений, семенного и посадочного материала из зон, объявленных под карантином | В) | Дополнительно прикладывается фитосанитарный (карантинный) сертификат |
| 4) | На расфасованные минеральные воды, виноградные и плодово-ягодные вина | Г) | Предъявление документов о качестве не требуется |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите соответствие требований к размещению и укладке скоропортящихся грузов.

| 1) | Ящики при плотной укладке | А) | Размещают по длине вагона (контейнера) плотно один к другому и торцевым стенам; просвет по ширине вагона (контейнера), который возникает за счет некратности размеров тары и ширины грузового помещения, распределяется равномерно. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Грузы, перевозимые в бочках, мешках, сетках | Б) | При некратности размеров мест груза и ширины вагона (контейнера) грузы размещают симметрично продольной оси вагона (контейнера) |
| 3) | Бочки | В) | Устанавливают вертикально укупорочным днищем, втулкой вверх в один или несколько ярусов либо укладывают горизонтально, если втулка сбоку. |
| 4) | Плодоовощи в ящиках | Г) | Размещают в вагоне одним из следующих способов: — при шахматной укладке ящики в нечетных ярусах размещают вдоль вагона с просветами между ящиками 4.. .5 см, на расстоянии 7.. .8 см от одной продольной стены вагона и 2...3 см — от другой |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность выполнения ремонтов рефрижераторного подвижного состава от года постройки.

А) Деповской ремонт

Б) Заводской ремонт первого объема

В) Заводской ремонт второго объема

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определите последовательность иерархии функциональных подсистем управления вагонным парком «СИРИУС»

А) Подсистема управления вагонным парком

Б) Подсистема оперативного контроля и анализа перевозочного процесса и соблюдения сроков доставки

В) Подсистема экономической оценки параметров эксплуатационной работы

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильную последовательность основных функций, которые реализуются подсистемами текущего планирования поездной и грузовой работы на линейном, отделенческом, дорожном и сетевом уровнях управления.

А) Разработка плана приема поездов станциями при условии соблюдения оптимального чередования подвода на станцию длинносоставных поездов и поездов нормальной длины, а также обеспечения взаимодействия в работе перегона, парка прибытия и горки

Б) Расчет плана поездообразования для группы взаимодействующих станций с выбором назначений поездов поездных групп из набора допустимых решений совмещенного вариантного плана формирования поездов (СВПФ)

В) Распределение между станциями узла ниток графика движения поездов, обеспеченных локомотивами и бригадами

Г) Составление плана развоза местного груза и порожних вагонов под погрузку по выделенным грузовым опорным станциям линейных районов

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Автономные рефрижераторные вагоны (АРВ) предназначены для завоза продуктов питания в ____________________________, а также для вывоза груза с небольших предприятий пищевой  промышленности и сельскохозяйственной продукции с мест производства.

Правильный ответ: места потребления в небольших размерах

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Скоропортящиеся грузы - грузы, которые при перевозке по железным дорогам требуют защиты от воздействия на них_______________, ухода или особого обслуживания в пути следования.

Правильный ответ: высоких или низких температур наружного воздуха

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Изотермические вагоны в рядовой эксплуатации проходят циклы: погрузки (разгрузки), ________, ремонта и др.

Правильный ответ: экипировки.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос. Назовите основные элементы конструкции вагона для перевозки вина.

Правильный ответ:  1 – цистерна; 2 – торцевая съемная стена вагона; 3 – компенсационный бак; 4 – плита для приготовления пищи; 5 – туалет; 6 – окно служебного отделения; 7 – шкаф для запасных частей; 8 – баки для хранения льда; 9, 10, 11 – двери грузового помещения и входная; 12 – котел водяного отопления.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Дайте ответ на вопрос. Назовите основные элементы конструкции вагона для перевозки живой рыбы.

Правильный ответ: 1 – дизельное помещение; 2 – аппаратная; 3 – щитовое отделение; 4 – грузовое отделение; 5 – коридор; 6 – служебное помещение; 7 – туалет.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Дайте ответ на вопрос. Назовите основные элементы конструкции цистерны-термоса.

Правильный ответ:  1 – крышки люков; 2 – перегородка; 3 – люк-лаз; 4 – колпак; 5 – штампованные днища.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Теплопритоки в грузовом помещении вагона определяются для режимов перевозки мороженых грузов, охлажденных плодоовощей, неохлажденных плодоовощей и перевозки с отоплением. Приведите формулу расчета общего количество тепла, которое должно быть отведено через поверхность приборов охлаждения (холодопроизводительность установки) и формулу расчета теплопритока в грузовое помещение вагона от наружного воздуха и воздуха машинного отделения через ограждения кузова.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Холодопроизводительность установки рассчитывается по формуле:

Q0=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6.

Теплоприток в грузовое помещение вагона от наружного воздуха и воздуха машинного отделения через ограждения кузова определяется по формуле:

Q1=Kн∙Fн∙tн-tв+Kм∙Fм∙tм-tв.

Критерии оценивания:

- составление формулы для расчета холодопроизводительности установки;

- составление формулы для расчета теплопритока в грузовое помещение вагона.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Дайте ответ на вопрос. Для чего предназначены пункты комплексной подготовки изотермических вагонов к перевозкам? Решить задачу. Рассчитать холодильный коэффициент установки, массовый расход фреона, а также теоретическую мощность, затрачиваемую на привод компрессора, хладопроизводительность установки. Энтальпия h1 (пара) равна 564 кДж/кг, энтальпия h4 (жидкости) равна 447,9; h2=586,5; h1=564 соответственно. При этом холодильная мощность Q=270кВт.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Для очистки кузовов от ранее перевозимых грузов, тщательной промывки, сушки и выполнения текущего ремонта. При этом санитарная обработка вагонов производится на дезпромстанциях и дезпромпунктах.

1. Холодильный коэффициент установки

ε=h1-h4h2-h1

ε=564-447,9586,5-564=5,16

- Холодопроизводительность установки

∆q=h1-h4 кДж/кг

∆q=564-447,9=116,1 кДж/кг

- Массовый расход фреона

mфр=Q∆qкг/c

mфр=270116,1=2,33кг/c

- Теоретическая мощность приводного электродвигателя компрессора

Nтеор=l∙mфр=mфрh2-h1

Nтеор=2,33∙586,5-564=2,33∙22,5=52,33

Ответ: Холодильный коэффициент установки равен 5,16; холодопроизводительность установки 116,1 кДж/кг; массовый расход фреона 2,33 кг/с; теоретическая мощность приводного электродвигателя компрессора 52,33.

Критерии оценивания:

- определение холодильного коэффициента установки;

- расчет холодопроизводительности установки;

- определение массового расхода фреона;

- определение теоретической мощности приводного электродвигателя компрессора.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Нормативными условиями приёма скоропортящихся грузов к перевозке считают такие условия, которые выполняются в строгом соответствии с действующими правилами перевозок грузов. Перечислите данные условия.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Нормативные условия приема скоропортящихся грузов к перевозке:

- соответствие качественного состояния груза, вида его упаковки и тары, средств пакетирования груза требованиям технических условий и государственных стандартов;

- соответствие температуры груза при погрузке виду его термической подготовки, требованиям Правил и сведениям, содержащимся в документах о качестве;

- соответствие устанавливаемых температурного режима перевозки и режима вентилирования груза требованиям Правил;

- отсутствие преднамеренной термической обработки груза в пути с понижением его начальной температуры (кроме плодоовощей);

- соответствие способа укладки груза в вагоне виду его термической подготовки и требованиям Правил;

- соответствие срока доставки и предельного срока перевозки груза.

Критерии оценивания:

- описание условий приёма скоропортящихся грузов к перевозке.

Компетенции (индикаторы): ПК-2