Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Производственная практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое метрология?

А) Наука о материалах

Б) Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности

В) Наука о машинах и механизмах

Г) Наука о строительстве

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-3

2. Что такое «единство измерений»?

А) Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, и погрешность измерений известна с заданной вероятностью

Б) Процесс калибровки измерительного инструмента

В) Соответствие измерительного инструмента требованиям технической документации

Г) Использование только эталонных средств измерений

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между видом погрешности и ее характеристикой:

|  | Вид погрешности |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Систематическая | A) | Погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях. |
| 2) | Случайная | Б) | Погрешность, изменяющаяся непредсказуемым образом при повторных измерениях. |
| 3) | Грубая (промах) | В) | Значительно превышающая ожидаемую, возникающая вследствие ошибки оператора или неисправности прибора. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите в правильной последовательности этапы калибровки средства измерения:

А) Определение погрешности средства измерения

Б) Подготовка средства измерения к калибровке

В) Составление графика или таблицы поправок

Г) Проведение измерений с помощью эталона

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Процедура подтверждения соответствия средства измерения установленным требованиям называется _________________.

Правильный ответ: поверка

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Назовите основные виды метрологической деятельности.

Правильный ответ: Законодательная метрология, научная метрология, прикладная метрология

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные методы оценки погрешностей измерений.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Оценка погрешностей измерений – важный этап метрологической обработки результатов измерений, позволяющий определить достоверность и точность полученных данных. Существуют различные методы оценки погрешностей измерений, в зависимости от характера погрешностей и имеющейся информации.

Основные методы оценки погрешностей измерений:

1. Оценка систематической погрешности

2. Оценка случайной погрешности

3. Оценка грубых погрешностей (промахов)

Правильный ответ: Оценка погрешностей измерений – важный этап метрологической обработки результатов измерений, позволяющий определить достоверность и точность полученных данных. Существуют различные методы оценки погрешностей измерений, в зависимости от характера погрешностей и имеющейся информации.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-7