Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Особенности конструирование изделий из трикотажа»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Для изделий,  разрабатываемых из полотна с кругловязальных машин

2-й группы растяжимости толщиной не более 3мм, величину припуска по линии груди принимают равной

А) 0 см

Б) 1,0 – 1,5 см

В) 1,5 – 2,0 см

Г) 2,0 – 2,5 см

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Выберите один правильный ответ.

При разработке конструкций бытовой одежды минимально необходимую прибавку на свободное облегание к обхвату груди определяют исходя из:

А) максимальных изменений размеров тела

Б) размеров тела при выполнении движений

В) изменений размеров тела при глубоком вдохе

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Выберите один правильный ответ.

Отрицательное значение прибавки на свободное облегание характерно для изделий:

А) из полотен 1 группы растяжимости

Б) из полотен 2 группы растяжимости

В) из полотен 3 группы растяжимости

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

4. Выберите один правильный ответ.

Исходной горизонтальной линией построения чертежа конструкции плечевых трикотажных изделий  по методике ВДМТИ принята:

А) линия груди

Б) линия талии

В) линия бедер

Г) линия низа

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

5. Выберите один правильный ответ

При конструировании рукава трикотажных изделий по методике ВДМТИ за исходную вертикальную линию принята:

А) линия, проходящая через точку локтевого переката

Б) линия, проходящая через высшую точку оката

В) линия, проходящая через точку переднего переката

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

6. Выберите все правильные ответы

К специфическим свойствам трикотажных полотен относятся

А) намокаемость

Б) закручиваемость

В) распускаемость

Г) прорубаемость

Д) перекос петельных столбиков

Е) осыпаемость

Правильный ответ: Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между наименованием группы и растяжимостью трикотажного полотна и рекомендуемыми прибавками на свободное облегание

| Группа растяжимости |  | Величина прибавки к ширине изделия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | I группа: полотна с кругловязальных машин | А) | -2 |
| 2) | II группа: полотна с плоскофанговых и круглофанговых машин | Б) | не менее 2см |
| 3) | III группа: ажурные полотна, полотна из синтетических волокон с плоскофанговых и круглофанговых машин | В) | 0 |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Установите соответствие между наименованием группы и границами  растяжимости трикотажного полотна

| Группа растяжимости |  | Границы растяжимости |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | I группа | А) | растяжимость свыше 100% |
| 2) | II группа | Б) | растяжимость от 0% до 40% |
| 3) | III группа | В) | растяжимость от 41% до 100% |

Правильный ответ:1-Б; 2-В; 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Последовательность разработки конструкции плотно облегающего трикотажного изделия (из полотна III группы растяжимости) состоит в следующем:

А) выбор процента заужения в зависимости от вида переплетения, плотности, заправки и класса машины

Б) построение чертежа базовой конструкции с общей прибавкой по линии груди Побщ=0

В) нагрудную вытачку распределяют в посадку по боковому срезу и срезу проймы

Г) производят пересчет положения остальных точек чертежа

Д) производят пересчет наиболее характерных конструктивных точек на чертеже с учетом выбранного процента заужения

Е) перестроение чертежа конструкции трикотажного изделия с учетом процента заужения и внесением корректив плечевых точек и глубины проймы

Ж) окончательное оформление чертежа конструкции

Правильный ответ: Б, В, А, Д, Г, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

Согласно ГОСТ 28554-2022, трикотажные полотна по растяжимости по ширине при нагрузке 6 Н делятся на_______ группы:

Правильный ответ: графические  3/три

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Напишите пропущенное слово.

Трикотажные изделия из деталей, полученных путем вырезания из полотна (подобно раскрою изделий из тканей) – это ____________ трикотажные изделия

Правильный ответ: кроеные

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Напишите пропущенное слово.

Трикотажные изделия из деталей законченной формы, не требующих подкроя – это _______________ трикотажные изделия

Правильный ответ: регулярные

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

4. Напишите пропущенное словосочетание.

Изделие, изготовленное в условиях трикотажного производства из трикотажного полотна или цельновязаное – это _______________.

Правильный ответ: трикотажное изделие

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

5. Напишите пропущенное слово.

Особенностью построения конструкции плотно облегающего трикотажного изделия (из полотна III группы растяжимости) является расчет конструкции с учетом процента ___________.

Правильный ответ: заужения

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное словосочетание.

При построении конструкции изделия из трикотажного полотна толщиной более 3мм предусматривается прибавка к __________ на толщину полотна, равная утроенной толщине, иначе изделие будет заужено

Правильный ответ: ширине изделия/ полуобхвату груди третьему/ полуобхвату талии/ полуобхвату бедер

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

2. Напишите пропущенное слово.

Для регулярных изделий детали должны иметь симметричную относительно исходной __________ форму.

Правильный ответ: вертикали/ линии построения

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для учета особенностей разных переплетений и рисунков трикотажа преимущественно нагрудную выточку  располагают от _______.

Правильный ответ: бокового шва/ от бока

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)

Задание открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос.

Что такое коэффициент растяжимости трикотажа и как он влияет на выбор прибавок?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Коэффициент растяжимости трикотажа — это показатель, который характеризует способность ткани растягиваться в поперечном направлении.

Формула для расчёта коэффициента растяжимости трикотажного полотна: Кр = Длина до растяжения / Длина после растяжения.

В зависимости от коэффициента растяжимости выбираются различные прибавки на свободу облегания. Чем больше растяжимость, тем меньше прибавка необходима.

Критерий оценивания: наличие в ответе «коэффициент растяжимости трикотажа — это показатель, который характеризует способность ткани растягиваться в поперечном направлении. В зависимости от коэффициента растяжимости выбираются различные прибавки на свободу облегания. Чем больше растяжимость, тем меньше прибавка необходима»

Компетенции (индикаторы): ПК-5 (ПК-5.4)