Комплект оценочных материалов по практике

«Технологическая (проектно-технологическая) практика»

| Задания закрытого типа Задания закрытого типа на выбор правильного ответа 1. Выберите один правильный ответ. Технологический эксперимент направлен на: А) изучение природных явлений Б) изучение элементов технологического процесса В) выявление брака на поточной линии Правильный ответ: Б Компетенции (индикаторы): ПК-1 2. Выберите один правильный ответ. Автоматизация производственных процессов это: А) комплекс мер по внедрению машин, механизмов, математических моделей, программного обеспечения в производственные процессы Б) использование АСУП при разработке технологической последовательности изготовления швейного изделия В) замена на поточной линии устаревшего оборудования на более прогрессивное. Правильный ответ: А Компетенции (индикаторы): УК-4. УК-5 Задания закрытого типа на установление соответствия 1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца. Уровни комплексной системы управления качеством швейного предприятия:. 1); До производственный; А); включает в себя процессы, происходящие на после производственной стадии жизненного цикла продукции. 2); Производственный; Б); охватывает процессы, от которых зависит качество продукции на производственной стадии. 3); После производственный; В); включает в себя организацию процесса проектирования и производства швейного изделия (бизнес-процессы работы подразделений экспериментального цеха, отдела снабжения, отдела производства, коммерческого отдела и отдела маркетинга). Правильный ответ:. 1; 2; 3. В; Б; А. Компетенции (индикаторы): УК-4 2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца. Показатели качества материалов. Показатели; Определения. 1); Гигиенические; А); драпируемость, сминаемость, формоустойчивость. 2); Эстетические; Б); иглопрорубаемость, раздвигаемость нитей в швах, осыпаемость. 3); Технологические; В); гигроскопичность, водопоглощаемость, воздухопроницаемость, пылепроницаемость, п аропроницаемость. 4); Эксплуатационные; Г); воспринимаемые в зрительных ощущениях. 5); Оптические; Д); прочность на разрыв, устойчивость к истиранию устойчивость окраски к стиркам, свету, поту, заварке, трению, глажению, мокрой обработке. Правильный ответ:. 1; 2; 3; 4; 5. В; А; Б; Г; Д. Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1) 3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца. Виды исследовательской методологии:. # Методы; Определение. 1); Качественные методы; А); представляет собой сочетание как качественных, так и количественных методов. Он обеспечивает более реалистичный и правдивый подход к любым выводам и представляет множество возможностей для этих выводов. 2); ### Количественный метод; Б); эти исследования охватывают сбор и анализ письменных или устных слов и текстов. Этот тип данных в основном собирается с помощью интервью, наблюдений и фокус-групп.. 3); ### Смешанный метод; В); исследователи собирают, измеряют и анализируют числовые данные, полученные от большого числа участников. Этот метод в основном используется для подтверждения чего-либо с помощью фактов и статистики. Правильный ответ:. 1; 2; 3. Б; В; А. |
| --- |
| Компетенции (индикаторы): ОПК-1 Задания открытого типа Задания открытого типа на дополнение 1. Напишите пропущенное слово (словосочетание). |  |  |
| Ресурсы предприятия – это_____________. |  |  |
| Правильный ответ: все те средства и благоприятные возможности, которыми компания вправе воспользоваться — для развития в целом или для решения какого-то конкретного вопроса, например, для привлечения клиентов, выигрыша тендера, реализации проекта Компетенции (индикаторы): ОПК-4 |  |  |

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При оценке организационных условий швейного производства нужно рассмотреть следующие аспекты:_____________.

Правильный ответ:

-размещение предприятий, уровень специализации и кооперации производства, квалификацию работников, условия труда и его оплату, использование производственных мощностей, организацию их обслуживания, а также уровень незавершённого производства, движение кроя и процент готовности заказа

Компетенции (индикаторы): ОПК-6, ОПК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Автоматизированная система управления производством (АСУП) в программе JULIVI предназначена для ________

Правильный ответ:

автоматизации работы и взаимодействия всех производственных подразделений. Она позволяет управлять процессом подготовки производства: от момента получения сырья до выхода готовой продукции.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, УК-2, ПК-4.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа.  Запишите ответ, используя точную формулировку.

Тема: Защита отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчет отехнологической(проектно-технологической) практики - содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации- не менее десяти;

- структура презентации:

-первый слайд – титульный.

- второй слайд цели и задачи технологической практики;

-третий слайд график прохождения практики и ее содержание

- последующие слайды – это характеристика содержания основной части и индивидуального задания.

- предпоследний файл- выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания.

Последний слайд- контакты обучающегося и руководителя практики.

Оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентациидля защиты отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практикитребованиям по структуре, содержанию и оформлению

Компетенции: УК-3, УК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7